Pos. 1  Automatische Gilgen Faltflügeltür, Antrieb FFM

Automatische Faltflügeltür, TÜV geprüft nach EN 16005 und DIN 18650, mit Antrieb FFM

200 mm Antriebshöhe, integrierte Sensorik. Alu-Laufprofil. Einstellbare Geschwindigkeit 0,5 bis 0,7 m/s.

Elektronische Steuerung (230V) mit Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz. Geräusch- und vibrationsgedämpftes, harteloxiertes Laufprofil. Verzinkte Laufwagen, höhen- und tiefenverstellbar, mit Antistatik Erdungsbürste. Anschluss 230 V, 50/60 Hz, 13 A; mit Netzkabel 4,0 m, Leistungsaufnahme 200 W.

Verschalung Antriebkasten

Standard: Aufklappbare Aluminium-Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung, mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

Länge Antriebskasten: Lichte Breite Tür + 260 mm
Abmessungen Antriebskasten: 200 x 250 mm

Optional: 
(  ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung. Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.
(  ) Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder

Fluchtweg und Rettung

Optional: 
(  ) Redundante Ausführung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Diese ist TÜV-geprüft und entspricht den aktuellsten Normen (EN 16005 & DIN 18650) auch bezüglich Einklemmschutz und Einhaltung der Kraftbegrenzung.
(  ) Notöffnung bei Stromausfall mit mechanischem Energiespeicher (BAT NOT) für eine einmalige Öffnung.

Sicherheit

Bei Stromausfall stellen Batterien einen Notbetrieb während 30 bis 60 Minuten sicher. Zur Sicherstellung des Notbetriebs wird der Ladezustand des Akkus laufend überwacht. Die letzte Bewegung (Öffnen / Schliessen) bei tiefem Ladezustand ist programmierbar.

Zuverlässige, elektromechanische Laufwagenverriegelung, verhindert ein Aufschieben der Flügel.

Optional: 
(  ) Handentriegelung am Antriebskasten

Flügel und Seitenteile

Lichte :Höhe (mm): ………. (bis 2.500 mm)
Lichte Breite (mm): ………. (800 – 1.600 mm)

Ausführung der Anlage: 
(  ) 4-flügelig

Seitenteile: 
(  ) mit feststehendem/n Seitenteil/en
(  ) ohne Seitenteil

Flügelsystem: Gilgen Flügelprofilsystem PS 90, Aluminium, trockenverglast, einfacher Austausch bei Glasersatz.

Glasvarianten

Unter Berücksichtigung des Faltflügelgewichtes sind folgende Glasdicken und -arten wählbar:

Ausführung (lichte Breite 800 – 1.300 mm): ………………..
(  ) 10 mm (ESG)
(  ) 10 / 14 / 16 mm (VSG)
(  ) 16 mm (Isoliervergl. 5/6/5)

Ausführung (lichte Breite 1.400 – 1.500 mm): ………………..
(  ) 10 mm (ESG)
(  ) 10 / 14 mm (VSG)
(  ) 16 mm (Isoliervergl. 5/6/5)

Ausführung (lichte Breite 1.600 mm): ………………..
(  ) 10 mm (ESG)
(  ) 10 mm (VSG)
(  ) 16 mm (Isoliervergl. 5/6/5)

Option Bodenführung

Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb, erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. Die Führungsschiene ist austauschbar.

Optional: 
(  ) Beheizte Bodenführung gegen Eisbildung

Optionen Oberflächen

Ausführung: 
(  ) Pulverbeschichtet in RAL: ….. 
(  ) Pulverbeschichtet in NCS: …..
(  ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1
(  ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

Optionen Montage

Einbau: 
(  ) Zwischen zwei Wänden, mit oder ohne Trägerprofil, Montage Antriebskasten am Sturz.
(  ) An einen bestehenden Sturz, mit oder ohne Trägerprofil
(  ) Befestigung oben an Decke mit Trägerprofil.
(  ) Zwischen zwei Wänden, freitragend mit Trägerprofil.

Sensorik und Personenschutz

Bewegungsmelder und AIR-Sicherheitsvorhang

Optionen Bedienung

Bedieneinheit: 
Tastenprogrammschalter BEDIS mit Schlüssel-Zylinder sperrbar. LCD Display, Wahl der Türfunktion Hand-Automat-Offen-Nacht-Ausgang, zum Einstellen der Türparameter, Ablesen der Betriebsdaten. Kunststoffrahmen, weiss mit bedrucktem Doppelfenster.

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

Optionen und Zubehör

Zusätzliche Optionen:
(  ) Schleusenbetrieb zwischen zwei automatischen Gilgen Türanlagen mittels optionalem Print. Sonderfunktion programmierbar (z.B. bei Windfang). Die Schleusenfunktion kann automatisch oder manuell eingeschaltet werden, als gesteuerte Schleuse oder als Windfangschleuse.
(  ) Taster
(  ) Zugschalter
(  ) Fußdruckkontakt