Pos. 1  Automatische Gilgen Rundschiebetüranlage, Antrieb SRM rund

Automatische Gilgen Rundschiebetüranlage, TÜV geprüft nach EN 16005 und DIN 18650, mit Antrieb SRM rund.

200 mm Antriebshöhe, integrierte Sensorik. Elektronische Steuerung (230V) mit Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz. Geräusch- und vibrationsgedämpftes, harteloxiertes Laufprofil. Verzinkte Laufwagen, höhen- und tiefenverstellbar, mit Antistatik Erdungsbürste. Anschluss 230 V, 50/60 Hz, 13 A; mit Netzkabel 4,0 m, Leistungsaufnahme 100 W.

Verschalung Antriebkasten

Standard: Aufklappbare Aluminium-Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung, mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

Abmessungen Antriebskasten:
- 200 x 250 mm (konvex)
- 200 x 300 mm (konkav)

Optional: 
(  ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung. Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.
(  ) Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder

Fluchtweg und Rettung

Optional: ……………….. (max. lichte Weite 2.200 mm, min. R 1.200 mm)
(  ) Redundante Ausführung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Diese ist TÜV-geprüft und entspricht den aktuellsten Normen (EN 16005 & DIN 18650) auch bezüglich Einklemmschutz und Einhaltung der Kraftbegrenzung.
(  ) Notöffnung bei Stromausfall mit mechanischem Energiespeicher (BAT NOT, CO 48) für eine einmalige Öffnung.

Sicherheit

Bei Stromausfall stellen Batterien einen Notbetrieb während 30 bis 60 Minuten sicher. Zur Sicherstellung des Notbetriebs wird der Ladezustand des Akkus laufend überwacht. Die letzte Bewegung (Öffnen / Schliessen) bei tiefem Ladezustand ist programmierbar.

Zuverlässige, elektromechanische Laufwagenverriegelung, verhindert ein Aufschieben der Flügel.

Optional:
(  ) Handentriegelung am Antriebskasten innen/außen
(  ) Zentralverriegelung CLS

Flügel und Seitenteile

Lichte Höhe (mm): ………. (bis 2.500 mm)
Lichter Durchgang: ………. (ab 900 mm)
Nennradius (mm): ………. (ab 1.000 mm)

Ausführung:
(  ) halbrund / Segment, nach außen gebogen (konvex)
(  ) halbrund / Segment, nach innen gebogen (konkav)
(  ) rund

Seitenteile: mit feststehenden Seitenteilen

Flügelsystem: Gilgen Flügelprofilsystem PS 90, Aluminium, trockenverglast, einfacher Austausch bei Glasersatz.

Glasvarianten

Ausführung: 8/2 mm (VSG)

Bodenführung

Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb, erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. Die Führungsschiene ist austauschbar.

Optional: 
(  ) Beheizte Bodenführung gegen Eisbildung

Optionen Oberflächen

Ausführung: 
(  ) Pulverbeschichtet in RAL: ….. 
(  ) Pulverbeschichtet in NCS: …..
(  ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1
(  ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

Sensorik und Personenschutz

Bewegungsmelder und AIR-Sicherheitsvorhänge

Optionen Bedienung

Bedieneinheit: 
Tastenprogrammschalter BEDIS mit Schlüssel-Zylinder sperrbar. LCD Display, Wahl der Türfunktion Hand-Automat-Offen-Nacht-Ausgang, zum Einstellen der Türparameter, Ablesen der Betriebsdaten. Kunststoffrahmen, weiss mit bedrucktem Doppelfenster.

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

Optionen und Zubehör

Zusätzliche Optionen: 
(  ) Schleusenbetrieb zwischen zwei automatischen Gilgen Türanlagen mittels optionalem Print. Sonderfunktion programmierbar (z.B. bei Windfang). Die Schleusenfunktion kann automatisch oder manuell eingeschaltet werden, als gesteuerte Schleuse oder als Windfangschleuse.
(  ) Taster
(  ) Zugschalter
(  ) Fußdruckkontakt