Pos. 1  Automatische Gilgen Schiebetüranlage, Brandschutz

Automatische Gilgen Schiebetüranlage, TÜV geprüft, Brandschutzprüfungen nach EN 1363-1 und 1634-1, mit VKF-Zulassung, mit Antrieb SLX-B / SLX-M-B / SLX-V-B,

140 mm Antriebshöhe, integrierte Sensorik. Verkabelung mittels CAN BUS System oder konventioneller Verdrahtung möglich. Elektronische Steuerung (230V) mit Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz. Geräusch- und vibrationsgedämpftes, harteloxiertes Laufprofil. Laufwagen mit Gegendruckrollen für bis zu 150 kg pro Flügel, höhen- und tiefenverstellbar, mit Antistatik Erdungsbürste. Verstärkter, laufruhiger Zahnriemen.

Verschalung Antriebkasten

Standard: Aufklappbare Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung, mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

Material Verschalung:
(  ) Aluminium (SLX-M-B, SLX-B)
(  ) Stahl (SLX-V-B)

Optional: 
(  ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung. Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.
(  ) Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder

Sicherheit

Bei Stromausfall stellen Batterien einen Notbetrieb während 30 bis 60 Minuten sicher. Zur Sicherstellung des Notbetriebs wird der Ladezustand des Akkus laufend überwacht. Die letzte Bewegung (Öffnen / Schliessen) bei tiefem Ladezustand ist programmierbar.

Zuverlässige, elektromechanische Laufwagenverriegelung (LAVERI), verhindert ein Aufschieben der Flügel.

(  ) Überwachung der Flügelposition und der Verriegelungsstellung TUWE (VdS). Z.B. für den Anschluss an eine Alarmanlage
(  ) Manuelle, interne Handentriegelung im Antriebskasten oder mit Verlängerung (Kabelzug)
(  ) Abschließbare Handentriegelung auf der Außenseite, wenn kein anderer Zugang zum Raum besteht.

Option Sicherheit:
(  ) Manuelle Bodenschlösser

Flügel und Seitenteile

Lichte :Höhe (mm): ……….
Lichte Breite (mm): ……….

Ausführung der Anlage: 
(  ) 1-flügelig links
(  ) 1-flügelig rechts
(  ) 2-flügelig

Seitenteile:
(  ) mit feststehendem/n Seitenteil/en
(  ) Seitenteil links: ………. mm
(  ) Seitenteil rechts: ………. mm
(  ) ohne Seitenteil

Oberlicht: 
(  ) mit Oberlicht, Höhe: ………. mm
(  ) ohne Oberlicht

Bodenführung

Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb, erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. Die Flügel sind über die ganze Breite geführt, die Führungsschiene ist austauschbar.

Optional: 
(  ) Beheizte Bodenführung gegen Eisbildung
(  ) Seitliche Fixpunktführungen

Optionen Oberflächen

Ausführung: 
(  ) Pulverbeschichtet in RAL: ….. 
(  ) Pulverbeschichtet in NCS: …..
(  ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1
(  ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

Optionen Sensorik und Personenschutz

Bewegungsmelder:

Innen: COMBI-SCAN INT, im Profil des Antriebskastens vollständig integrierter Bewegungsmelder zur Überwachung der Schließbewegung.

Außen: COMBI-SCAN AP, Bewegungsmelder und Schließkantenüberwachung

(  ) Optional außen: COMBI SCAN TP, außen vollständig integriert, bei Verwendung eines Trägerprofils

Optional: 
(  ) Überwachung der Nebenschließkanten beim Öffnen mit SIDE-SCAN Sensoren, im Antriebskasten integriert
(  ) Schlanke, ausschwenkbare Schutzflügel ohne Vertikalprofile im Bereich der Nebenschließkanten zum Schutz von Personen beim Öffnen der Schiebeflügel.
(  ) NOT STOP Schalter (einrastend, rot), integriert im Antriebskasten

Optionen Bedienung

Bedieneinheit: 
(  ) Tastenprogrammschalter (D-BEDiX) mit beleuchtetem LCD Display für die Wahl der Türfunktion, zum Einstellen der Türparameter und Ablesen der Betriebsdaten.

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

(  ) Drahtlose, mehrsprachige Bedieneinheit (BEDiX), mit LCD Display, für die Wahl der Türfunktionen, zum Einstellen aller Türparameter, Ablesen der Betriebsdaten, mit Wandhalter. Ansteuerung von bis zu 6 Türen.

(  ) Tastenprogrammschalter (KOMBI-D BEDiX) mit Schlüssel-Zylinder sperrbar. LCD Display, Wahl der Türfunktion, zum Einstellen der Türparameter, Ablesen der Betriebsdaten. Kunststoffrahmen, weiss mit bedrucktem Doppelfenster.

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

Optionen und Zubehör

Zusätzliche Optionen: 
(  ) UAPI (Universal Applikation Interface), zum Anschluss nicht CAN BUS tauglicher Elemente (z.B. bauseitige Programmschalter)
(  ) Potentialfreie Ausgänge für Rückmeldungen an z.B. Hausleitsysteme über REPRI (Relais Print) und UAPI.
(  ) Funk-Einzelhandsender (F-KEY). Programmierung aller Türfunktionen.
(  ) Schleusenbetrieb zwischen zwei automatischen Gilgen Türanlagen mittels optionalem Print. Sonderfunktion programmierbar (z.B. bei Windfang). Die Schleusenfunktion kann automatisch oder manuell eingeschaltet werden, als gesteuerte Schleuse oder als Windfangschleuse.
(  ) Berührungsloser Taster ATC für optimale hygienische Verhältnisse
(  ) Ellbogenschalter, zum Öffnen der Tür mit dem Ellbogen.
(  ) Codeschalter mit Zahlentastatur
(  ) Wipptaster in Größen bis zu 225 x 83 mm
(  ) Grüner NOT AUF Taster mit rotem Pilz
(  ) Fußdruckkontakt