Pos. 1  Automatische Gilgen Schiebetüranlage, Standard

Automatische Gilgen Schiebetüranlage, TÜV geprüft nach EN 16005 und DIN 18650, mit Antrieb SLX-M.

140 mm Antriebshöhe, integrierte Sensorik. Verkabelung mittels CAN BUS System oder konventioneller Verdrahtung möglich. Elektronische Steuerung (230V) mit Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz. Geräusch- und vibrationsgedämpftes, harteloxiertes Laufprofil. Laufwagen mit Gegendruckrollen für bis zu 150 kg pro Flügel, höhen- und tiefenverstellbar, mit Antistatik Erdungsbürste. Verstärkter, laufruhiger Zahnriemen.

Verschalung Antriebkasten

Standard: Aufklappbare Aluminium-Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung, mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

Optional: 
(  ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung. Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.
(  ) Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder

Fluchtweg und Rettung

Optional: 
(  ) Redundante Ausführung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Diese ist TÜV-geprüft und entspricht den aktuellsten Normen (EN 16005 & DIN 18650) auch bezüglich Einklemmschutz und Einhaltung der Kraftbegrenzung.
(  ) Notöffnung bei Stromausfall mit mechanischem Energiespeicher (BAT NOT, CO 48) für eine einmalige Öffnung.

Sicherheit

Bei Stromausfall stellen Batterien einen Notbetrieb während 30 bis 60 Minuten sicher. Zur Sicherstellung des Notbetriebs wird der Ladezustand des Akkus laufend überwacht. Die letzte Bewegung (Öffnen / Schliessen) bei tiefem Ladezustand ist programmierbar.

Zuverlässige, elektromechanische Laufwagenverriegelung (LAVERI), verhindert ein Aufschieben der Flügel.

Optional: 
(  ) Elektromechanische Verriegelung FAIL SAFE. Stellt bei einem Stromausfall oder Alarm das Entriegeln der Flügel sicher.
(  ) Elektromechanische Verriegelung FAIL SECURE. Stellt bei einem Stromausfall oder Alarm die Verriegelung der Flügel in geschlossener Stellung sicher.

Option zu LAVERI Verriegelung:
(  ) Manuelle, interne Handentriegelung im Antriebskasten oder mit Verlängerung (Kabelzug)
(  ) Abschließbare Handentriegelung auf der Außenseite, wenn kein anderer Zugang zum Raum besteht.

(  ) Gilgen Mehrpunktverriegelung FLUVERI (Flügelverriegelung). Automatisch oder manuell, im Vertikalprofil des Flügels integriert. Sekundenschnelle Verriegelung und Entriegelung mittels Elektromotor. Zwei gegenläufige Stahlhaken verhindern das Aushebeln oder gewaltsame Öffnen.

Bedienung: 
(  ) Standard: beidseitig mit Schlüssel
(  ) einseitig mit Schlüssel

Optional:
(  ) Entriegelungshebel (klein)
(  ) NOT Entriegelungshebel (gross)

Durch einfaches Betätigen des Hebels entriegelt die Türe in jeder Situation und fährt auf (FLUVERI automatisch).

Option Sicherheit: 
(  ) Manuelle Bodenschlösser
(  ) Überwachung der Flügelposition und der Verriegelungsstellung TUWE (VdS). Z.B. für den Anschluss an eine Alarmanlage

Flügel und Seitenteile

Lichte :Höhe (mm): ……….
Lichte Breite (mm): ……….

Ausführung der Anlage:
(  ) 1-flügelig links
(  ) 1-flügelig rechts
(  ) 2-flügelig

Seitenteile: 
(  ) mit feststehendem/n Seitenteil/en
(  ) ohne Seitenteil

Oberlicht:
(  ) ohne Oberlicht

mit Oberlicht:
(  ) 1-teilig
(  ) 2-teilig
(  ) 3-teilig

Flügelsystem: Gilgen Flügelprofilsystem PSXP, vollintegriertes, verstärktes System mit vertikaler Verhakung, trockenverglast, einfacher Austausch bei Glasersatz.

Glasdicke: ………. (6 – 24 mm)

Bodenführung

Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb, erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. Die Flügel sind über die ganze Breite geführt, die Führungsschiene ist austauschbar.

Optional: 
(  ) Beheizte Bodenführung gegen Eisbildung
(  ) Seitliche Fixpunktführungen

Optionen Flügelsystem

Ausführung als Teleskopschiebetüre mit:
(  ) 2 Flügeln
(  ) 4 Flügeln

Optionen Oberflächen

Ausführung: 
(  ) Pulverbeschichtet in RAL: ….. 
(  ) Pulverbeschichtet in NCS: …..
(  ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1
(  ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

Optionen Montage

Einbau: 
(  ) Zwischen zwei Wänden, mit oder ohne Trägerprofil, Montage Antriebskasten am Sturz.
(  ) An einen bestehenden Sturz, mit oder ohne Trägerprofil
(  ) Befestigung oben an Decke mit Trägerprofil
(  ) Zwischen zwei Wänden, freitragend mit Pfosten Standard und Trägerprofil.
(  ) An Boden und Decke, freitagend mit Pfosten verstärkt und Trägerprofil.
(  ) Oberlicht zu beiden Varianten mit Pfosten lieferbar. Anlagehöhe bis zu 4.500 mm.

Optionen Sensorik und Personenschutz

Bewegungsmelder:

Innen: COMBI-SCAN, im Profil des Antriebskastens vollständig integrierter Bewegungsmelder zur Überwachung der Schließbewegung.

Außen: COMBI-SCAN, Bewegungsmelder und Schließkantenüberwachung

(  ) Optional außen: COMBI SCAN TP, außen vollständig integriert, bei Verwendung eines Trägerprofils

Optional: 
(  ) Überwachung der Nebenschließkanten beim Öffnen mit SIDE-SCAN Sensoren, im Antriebskasten integriert
(  ) Schlanke, ausschwenkbare Schutzflügel ohne Vertikalprofile im Bereich der Nebenschließkanten zum Schutz von Personen beim Öffnen der Schiebeflügel.
(  ) NOT STOP Schalter (einrastend, rot), integriert im Antriebskasten

Optionen Bedienung

Bedieneinheit: 
(  ) Tastenprogrammschalter (D-BEDiX) mit beleuchtetem LCD Display für die Wahl der Türfunktion, zum Einstellen der Türparameter und Ablesen der Betriebsdaten.

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

(  ) Drahtlose, mehrsprachige Bedieneinheit (BEDiX), mit LCD Display, für die Wahl der Türfunktionen, zum Einstellen aller Türparameter, Ablesen der Betriebsdaten, mit Wandhalter. Ansteuerung von bis zu 6 Türen.

(  ) Tastenprogrammschalter (KOMBI-D BEDiX) mit Schlüssel-Zylinder sperrbar. LCD Display, Wahl der Türfunktion, zum Einstellen der Türparameter, Ablesen der Betriebsdaten. Kunststoffrahmen, weiss mit bedrucktem Doppelfenster.

Optional: 
(  ) Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

Einbau: 
(  ) in UP-Dose
(  ) in AP-Dose

Optionen und Zubehör

Zusätzliche Optionen: 
(  ) UAPI (Universal Applikation Interface), zum Anschluss nicht CAN BUS tauglicher Elemente (z.B. bauseitige Programmschalter)
(  ) Potentialfreie Ausgänge für Rückmeldungen an z.B. Hausleitsysteme über REPRI (Relais Print) und UAPI.
(  ) Funk-Einzelhandsender (F-KEY). Programmierung aller Türfunktionen.
(  ) Schleusenbetrieb zwischen zwei automatischen Gilgen Türanlagen mittels optionalem Print. Sonderfunktion programmierbar (z.B. bei Windfang). Die Schleusenfunktion kann automatisch oder manuell eingeschaltet werden, als gesteuerte Schleuse oder als Windfangschleuse.
(  ) Berührungsloser Taster ATC für optimale hygienische Verhältnisse
(  ) Ellbogenschalter, zum Öffnen der Tür mit dem Ellbogen.
(  ) Codeschalter mit Zahlentastatur
(  ) Wipptaster in Größen bis zu 225 x 83 mm
(  ) Grüner NOT AUF Taster mit rotem Pilz
(  ) Fußdruckkontakt