Pos. 1 Porte automatique à vantaux pliants de Gilgen, mécanisme d’entraînement FFM

Porte automatique à vantaux pliants de Gilgen, homologation TÜV selon EN 16005 et DIN 18650, avec un mécanisme d’entraînement FFM.

hauteur du mécanisme d’entraînement 200 mm, système sensoriel intégré. Profil de roulement en aluminium. Vitesse réglable de 0,5 à 0,7 m/s.

Commande électronique (230V) avec mécanisme d'arrêt et inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement. Profil de roulement amortissant le bruit et les vibrations, anodisation dure. Chariots de roulement galvanisés, réglage en hauteur et en profondeur, avec balai de mise à terre antistatique. Alimentation de secteur 230 V, 50/60 Hz, 13 A; avec un câble de secteur de 4,0 m, puissance absorbée 200 W.

Revêtement du caisson d’entraînement

Standard: revêtement relevable en aluminium du mécanisme d’entraînement, accès aisé pour l’entretien et la maintenance grâce à un mécanisme de maintien en position ouverte et un dispositif antichute.

Longueur du caisson d'entraînement: largeur libre porte + 260 mm
Dimensions du caisson d'entraînement: 200 x 250 mm

En option:
(  ) Intégration aux faux-plafond: revêtement aluminium stable, démontable par en bas. Le caisson d'entraînement est totalement intégré au faux-plafond.
(  ) Revêtement du caisson d’entraînement muni d’un barillet assurant le verrouillage .

Issue de secours et voie de sauvetage

En option: 
(  ) Réalisation redondante pour les issues de secours et voies de sauvetage. Homologation TÜV, satisfait aux normes actuelles (EN 16005 & DIN 18650) également en ce qui concerne le dispositif anti-coincement et le respect de la limitation de la force.
(  ) Ouverture de secours en cas de panne de courant grâce à l’accumulateur d’énergie (BAT NOT) pour une seule ouverture.

Sécurité

En cas de panne de courant, des batteries assurent un fonctionnement de secours pendant 30 à 60 minutes. Pour assurer le fonctionnement de secours, le niveau des batteries est surveillé en permanence. Il est possible de programmer le dernier mouvement (ouverture / fermeture) pour l’éventualité d’un niveau de batterie faible.

Verrouillage électromécanique fiable du chariot de roulement, empêche l'ouverture des vantaux.

En option: 
(  ) Déverrouillage manuel sur le caisson d'entraînement

Vantaux et parties latérales

Hauteur libre (mm): ………. (jusqu'à 2.500 mm)
Largeur libre (mm): ………. (de 800 à 1.600 mm)

Exécution de l'installation:
(  ) à 4 vantaux

Parties latérales: 
(  ) avec partie/s latérale/s fixe/s
(  ) sans partie latérale

Système de vantaux: Système de profilés pour vantaux Gilgen  PS 90, en aluminium, vitrage à sec, échange aisé en cas de remplacement de vitres.

Types de verre

En prenant en compte le poids des vantaux pliants, il est possible de choisir les épaisseurs et types de verre suivants:

Réalisation (largeur libre de 800 à 1.300 mm): ………………..
(  ) 10 mm (vitrage de sécurité trempé)
(  ) 10 / 14 / 16 mm (verre de sécurité feuilleté)
(  ) 16 mm (vitrage isolant 5/6/5)

Réalisation (largeur libre de 1.400 à 1.500 mm): ………………..
(  ) 10 mm (vitrage de sécurité trempé)
(  ) 10 / 14 mm (verre de sécurité feuilleté)
(  ) 16 mm (vitrage isolant 5/6/5)

Réalisation (largeur libre 1.600 mm): ………………..
(  ) 10 mm (vitrage de sécurité trempé)
(  ) 10 mm (vitrage de sécurité trempé)
(  ) 16 mm (vitrage isolant 5/6/5)

Option relative au guidage au sol

Rail continu noyé dans le sol pour assurer une opération en toute sécurité, stabilité accrue en cas de pression de vent et d’ouverture forcée en poussant. Le rail de guidage peut être remplacé.

En option: 
(  ) Guidage au sol chauffé pour éviter le givrage

Options de surfaces

Réalisation: 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique RAL: ….. 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique NCS: …..
(  ) Aluminium E6/EV1, anodisé incolore
(  ) Aluminium anodisé teinté, code couleur: …..

Options de montage

Installation: 
(  ) Entre deux murs, avec ou sans profil porteur, montage du caisson d’entraînement sur le linteau.
(  ) Sur un linteau existant, avec ou sans profil porteur
(  ) Fixation au plafond avec un profil porteur.
(  ) Entre deux murs, structure autoportante par un montant et profil porteur.

Système sensoriel et protection des utilisateurs

Détecteur de mouvement et scanner de sécurité AIR

Options de commande

Unité de commande: 
Sélecteur de programmes à touches BEDIS pouvant être bloqué à l'aide d'un cylindre à clé. Écran LCD, permet de sélectionner la fonction de la porte (Manuel-Automatique-Ouverture-Nuit-Sortie), de régler les paramètres de la porte et de consulter les données opérationnelles. Cadre en matière synthétique, blanc avec fenêtre double imprimée.

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

Options et accessoires

Options supplémentaires: 
(  ) Opération en mode sas entre deux installations de portes automatiques Gilgen moyennant une carte C.I. disponible en option. Possibilité de programmer une fonction spéciale (p. ex. en présence d’un tambour d’entrée). La fonction de sas peut être activée automatiquement ou manuellement, en tant que sas commandée ou sas de tambour d'entrée.
(  ) Poussoir
(  ) Interrupteur à tirette
(  ) Contact à pédale