Pos. 1 Installation de porte coulissante automatique de Gilgen, Dispositif antieffraction RC2 / RC3

Installation de porte coulissante automatique Gilgen, homologation TÜV selon EN 16005 et DIN 18650 retardant l'effraction, avec un mécanisme d’entraînement SLX-M.

hauteur du mécanisme d’entraînement 140 mm, système sensoriel intégré. Possibilité de câblage moyennant le système CAN BUS ou un câblage conventionnel. Commande électronique (230V) avec mécanisme d'arrêt et inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement. Profil de roulement amortissant le bruit et les vibrations, anodisation dure. Chariots de roulement muni de roulettes de contre-pression convenant à un poids maximum de 150 kg par vantail, réglage en hauteur et en profondeur, avec balai de mise à terre antistatique. Courroie crantée renforcée et silencieuse.

Revêtement du caisson d’entraînement

Standard: revêtement relevable en aluminium du mécanisme d’entraînement, accès aisé pour l’entretien et la maintenance grâce à un mécanisme de maintien en position ouverte et un dispositif antichute.

En option: 
(  ) Intégration aux faux-plafond: revêtement aluminium stable, démontable par en bas. Le caisson d'entraînement est totalement intégré au faux-plafond.

Revêtement du caisson d’entraînement muni d’un barillet assurant le verrouillage .

Issue de secours et voie de sauvetage

En option: 
(  ) Réalisation redondante pour les issues de secours et voies de sauvetage. Homologation TÜV, satisfait aux normes actuelles (EN 16005 & DIN 18650) également en ce qui concerne le dispositif anti-coincement et le respect de la limitation de la force.
(  ) Ouverture de secours en cas de panne de courant grâce à l’accumulateur d’énergie (BAT NOT, CO 48) pour une seule ouverture.

Sécurité

En cas de panne de courant, des batteries assurent un fonctionnement de secours pendant 30 à 60 minutes. Pour assurer le fonctionnement de secours, le niveau des batteries est surveillé en permanence. Il est possible de programmer le dernier mouvement (ouverture / fermeture) pour l’éventualité d’un niveau de batterie faible.

Verrouillage multipoints FLUVERI-RC de Gilgen (verrouillage des vantaux). Automatique ou manuel, intégré au profil vertical du vantail. Verrouillage et déverrouillage ultrarapides grâce au moteur électrique. Quatre crochets en acier réciproques empêchent les tentatives d´ouverture forcée.

Commande: Standard: des deux côtés avec une clé

Option sécurité: 
(  ) Surveillance de la position des vantaux et de la position du verrouillage TUWE (VdS). P.ex. pour le raccordement à un système d'alarme.
(  ) Déverrouillage à l’aide d’une clé
(  ) Déverrouillage à l’aide d’un bouton tournant

Vantaux et parties latérales

Hauteur libre (mm): ……….
Largeur libre (mm): ……….

Exécution de l'installation:
(  ) à 1 vantail à gauche
(  ) à 1 vantail à droite
(  ) à 2 vantaux

Parties latérales:
(  ) avec partie/s latérale/s fixe/s
(  ) sans partie latérale

Imposte: 
(  ) 1 partie
(  ) 2 parties
(  ) 4 parties
(  ) sans imposte

RC2 = hauteur de l’installation jusqu’à 4 000 mm
RC3 = hauteur de l’installation jusqu’à 3.340 mm

Système de vantaux: système de profilés de vantaux PSXP-RC de Gilgen

Protection homologuée contre les effractions et le vandalisme selon DIN EN 1627, DIN EN 1630.

Protection homologuée contre les effractions  
(  ) RC2
(  ) RC3

Vitrage antieffraction, accrochage vertical et joints d’étanchéité. Ligne de fermeture principale : assemblage à tenons et à mortaises avec verrouillage FLUVERI-RC intégré. Verrou massif de fermeture au sol, monté dans le profil du vantail, y compris glisseur qui s'engage dans le guidage inférieur continu.

Guidage au sol

Rail continu noyé dans le sol pour assurer une opération en toute sécurité, stabilité accrue en cas de pression de vent et d’ouverture forcée en poussant. Les vantaux sont guidés sur toute la largeur, le rail de guidage peut être remplacé.

En option: 
(  ) Guidage au sol chauffé pour éviter le givrage

Options de surfaces

Réalisation: 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique RAL: ….. 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique NCS: …..
(  ) Aluminium E6/EV1, anodisé incolore
(  ) Aluminium anodisé teinté, code couleur: …..

Options de montage

Installation: 
(  ) Entre deux murs, avec profil porteur, montage du caisson d’entraînement sur le linteau.
(  ) Sur un linteau existant, avec profil porteur
(  ) Fixation au plafond avec un profil porteur.
(  ) Entre deux murs, structure autoportante renforcée par un montant et profil porteur.
(  ) Au sol et au plafond, structure autoportante renforcée par un montant, profil porteur.

Système sensoriel et protection des utilisateurs

Détecteurs de mouvements:

À l'intérieur: COMBI-SCAN, détecteur de mouvements complètement intégré au profilé du caisson d’entraînement pour contrôler le mouvement de fermeture.

À l'extérieur: COMBI SCAN TP, complètement intégré au profil porteur à l’extérieur

En option: 
(  ) Contrôle des lignes de fermeture secondaires au moment de l’ouverture à l’aide de capteurs SIDE-SCAN intégrés au caisson d'entraînement.
(  ) Vantaux de protection légers sveltes, pivotés vers l'extérieur, sans profilés verticaux dans la zone des lignes de fermeture secondaires pour protéger les utilisateurs lors de l’ouverture des vantaux coulissants.
(  ) Poussoir ARRÊT DE SECOURS (encliquetage, rouge), intégré au caisson d'entraînement.

Options de commande

Unité de commande: 
(  ) Sélecteur de programme à touches (D-BEDiX) avec écran LCD éclairé pour sélectionner la fonction de la porte, régler les paramètres de la porte et consulter les données opérationnelles.

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

(  ) Unité de commande sans fil, multilingue (BEDiX), avec écran LCD pour sélectionner les fonctions de porte, régler les paramètres de la porte, consulter les données opérationnelles, avec support mural. Permet de commander jusqu’à 6 portes.

(  ) Sélecteur de programmes à touches (KOMBI-D BEDiX) verrouillable avec un cylindre à clé. Écran LCD, permet de sélectionner la fonction de la porte, de régler les paramètres de la porte et de consulter les données opérationnelles. Cadre en matière synthétique, blanc avec fenêtre double imprimée.

En option: 
(  ) Utilisation dans les issues de secours et voies de sauvetage

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

Options et accessoires

Options supplémentaires: 
(  ) UAPI (Interface d´application universelle) pour le raccordement d’éléments non compatibles avec CAN BUS (p. ex. sélecteurs de programme fournis par le commettant)
(  ) Sorties hors potentiel pour les signalisations destinées p. ex. aux systèmes pilotes internes par le biais de REPRI (Carte C.I. de relais) et d’UAPI.

(  ) Émetteur radio portatif (F-KEY). Programmation de toutes les fonctions de porte.
(  ) Opération en mode sas entre deux installations de portes automatiques Gilgen moyennant une carte C.I. disponible en option. Possibilité de programmer une fonction spéciale (p. ex. en présence d’un tambour d’entrée). La fonction de sas peut être activée  automatiquement ou manuellement, en tant que sas commandée ou sas de tambour d'entrée.
(  ) Touche ATC mains libres pour garantir une hygiène optimale
(  ) Contact par coude pour ouvrir la porte à l’aide du coude.
(  ) Codeur avec pavé numérique
(  ) Poussoir à bascule, dimensions jusqu‘à 225 x 83 mm
(  ) Bouton d'OUVERTURE DE SECOURS vert avec poussoir coup de poing rouge.
(  ) Contact à pédale