Pos. 1  Gilgen Rolltor Typ 100 SR inkl. Antrieb, mit zertifizierter Sicherheit

TÜV-geprüft und entspricht den geltenden Anforderungen und Normen der SN EN 13241-1.

Gilgen Stahl Rolltor

Aus 1.0 mm starken kaltgewalzten verzinkten Stahlprofilen von ca. 100 mm je Torlamelle.

Jede zweite Lamelle ist mit speziellen Kunststoffgleitstücken gegen seitliches Verschieben arretiert, damit ein geräuscharmer Torlauf erreicht wird.

Der Torabschluss unten ist eine Aluminium-Endleiste, als Hohlkammerprofil ausgeführt. Die Endleiste wird inklusive Bodengummi mit Regenlippe in EPDM-Qualität ausgeführt.

Die Abdichtung oben wird mit einer Bürstendichtung gegen Zugluft verschlossen.

Abmessungen

Lichte Breite (max. 10 m): ……….

Lichte Höhe (max. 8 m): ……….

Lichte Durchgangsbreite: ……….

Lichte Durchgangshöhe: ……….

Schienensystem

Laufschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Einlauftrichter am oberen Ende für ein störungsfreies und verschleißarmes Einlaufen des Torpanzers.

Rohrwelle aus Stahl.

Antrieb- und Steuerungstechnik

Antrieb mit integrierter Fangvorrichtung. Schutzart Antrieb IP 65, Schutzart Steuerung IP 54 mit digitalem Endschalter. Anschlussspannung (Netz): 3x400 V/N/PE/50 Hz, Steuerungsspannung 24 VDC.

Betriebsart:

(  ) Antrieb in Totmann

(  ) Antrieb in Selbsthaltung (Automatik) mit dazugehöriger Absicherung nach SN EN 12453.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Torpanzer mit Sonderlackierungen:

(  ) RAL………..

(  ) ……………..

Ballenverschalungskasten für Eingreifschutz (unter 2500 mm Vorschrift):

(  ) Alu natur

(  ) Stahl verzinkt;

(  ) Rohrwelle aus Stahl verzinkt

(  ) Lamellen mit Sichtfenster (140 x 70 mm)

(  ) Lamellen mit Rundlochung (5 mm)

Anzahl der Lamellen: ............... Stück

Feststehendes Seitenteil

Ausführung:

(  ) ansichtsgleich Tor

(  ) mit Drehtür in ansichtsgleicher Optik wie Torpanzer, Türschliesser mit Gleitschiene,

Alu-Drückergarnitur für Zylinder

Zusatz- und Sonderausstattungen Elektroantriebe:

(  ) Schlüsseltaster, im Steuerungsgehäuse

(  ) Schlüsseltaster AP (auf Putz)

(  ) Schlüsseltaster UP (unter Putz)

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 2-Kanalausführung

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 4-Kanalausführung

(  ) Lichtschranke (Reflektion)

(  ) Lichtschranke (Sender und Empfänger)

(  ) 2 freie, programmierbare Relais-Schaltkontakte

(  ) 2 programmierbare Öffnungshöhen, individuell ansteuerbar

(  ) Rauch - Warnanlagen Anschluss (RWA) zur Entrauchung

(  ) Ampelsteuerung 2x Rot-Grün oder 2x Rot-Grün Vorfahrtregelnd

(  ) Not – Aus Taster