Pos. 1  Grille à enroulement en nid d’abeilles Gilgen ALU y compris mécanisme d'entraînement, avec sécurité certifiée

Contrôlé TÜV, correspondant aux exigences et normes SN EN 13241-1.

Grille à enroulement en aluminium de Gilgen

Avec tablier de porte en treillis d’aluminium, y compris tous les éléments de raccordement en aluminium, sans revêtement (matériel complet), anodisé E6/EV1. Largeur des mailles (à l'intérieur) 175 mm, hauteur des mailles (à l’intérieur) 70 mm. Avec une section de ventilation d'env. 78 %.

Dimensions

Largeur libre (au maxi 10 m): ……….

Hauteur libre (au maxi 5 m): ……….

Largeur de passage libre: ……….

Hauteur de passage libre: ……….

Système de rails

Rails de roulement extrudés en aluminium naturel, avec doublure dure en PVC pour minimiser l'usure et les bruits de fonctionnement. Arbre tubulaire en acier, recouvert d'une couche de fond de vernis phosphaté zinc, en aluminium blanc RAL 9006.

Technique d'entraînement et de commande

Mécanisme d'entraînement avec dispositif de retenue intégré. Type de protection du mécanisme d'entraînement IP 65, type de protection de la commande IP 54 avec interrupteur de fin de course digital. Tension d'alimentation (secteur): 3x400 V/N/PE/50 Hz, tension de commande 24 VDC.

Mode de fonctionnement:

(  ) Mécanisme d'entraînement en mode homme mort

(  ) Mécanisme d'entraînement avec maintien (automatique) avec protection associée

selon SN EN 12453.

Équipement complémentaire et spécial

Tablier de porte en treillis d’aluminium avec peintures spéciales:

(  ) RAL………..

(  ) ……………..

Caisson de store comme protection des mains (indispensable en cas de hauteur

inférieure à 2500 mm):

(  ) Aluminium naturel

(  ) Acier galvanisé

(  ) Arbre tubulaire en acier galvanisé

(  ) Kit de montage pour isolation acoustique

Protection anticollision en option

(  ) En acier galvanisé pour les rails de roulement et barrières lumineuses intégrées, y compris

câblage dissimulé.

Partie latérale fixe en option

Réalisation:

(  ) Remplissage en treillis

(  ) Avec porte battante, optique identique au tablier de porte en treillis, protection contre l'insertion

des mains avec ferme-porte intégré avec glissière, poignées en aluminium pour cylindre.

Équipements complémentaires et particuliers pour les entraînements électriques:

(  ) Interrupteur à clé dans boîtier de la commande

(  ) Interrupteur à clé à montage apparent (AP)

(  ) Interrupteur à clé à montage encastré (UP)

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 2 canaux

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 4 canaux

(  ) Barrière lumineuse (à réflexion)

(  ) Barrière lumineuse (émetteur et récepteur)

(  ) 2 contacts inverseurs de relais librement programmables

(  ) 2 hauteurs d'ouverture programmables, à actionnement individuel

(  ) Connexion des systèmes d'avertissement de fumée (RWA) pour le désenfumage

(  ) Commande de feux de circulation 2x rouge-vert ou 2x rouge-vert avec réglage de priorité

(  ) Poussoir « Arrêt de secours »