Pos. 1  Porte à rouleau Gilgen type 100 AR y compris mécanisme d'entraînement,

avec sécurité certifiée

Contrôlé TÜV, correspondant aux exigences et normes SN EN 13241-1.

Porte à rouleau Gilgen en aluminium

En profilés d’aluminium naturel laminés à froid, épaisseur 1.2 mm, avec une hauteur d'env.

100 mm par lamelle de porte. Chaque deuxième lamelle est équipée de pièces coulissantes en plastic comme blocage contre le déplacement latéral, pour assurer un fonctionnement silencieux de la porte.

Vers le bas, le tablier de porte est muni d’une lisière de fermeture en aluminium, exécutée comme profil à chambre creuse. La lisière de fermeture est équipée d’un insert en caoutchouc avec lèvre contre la pluie en qualité EPDM. L'étanchement supérieur contre les courants d'air est assuré par un joint d'étanchéité en brosse.

Dimensions

Largeur libre (au maxi 10 m): ……….

Hauteur libre (au maxi 8 m): ……….

Largeur de passage libre: ……….

Hauteur de passage libre: ……….

Système de rails

Rails de roulement en tôle d'acier galvanisée avec bec d'entrée à l'extrémité supérieure pour assurer un guidage sans problèmes ni usure du tablier de porte. Arbre tubulaire en acier.

Technique d'entraînement et de commande

Mécanisme d'entraînement avec dispositif de retenue intégré. Type de protection du mécanisme d'entraînement IP 65, type de protection de la commande IP 54 avec interrupteur de fin de course digital. Tension d'alimentation (secteur): 3x400 V/N/PE/50 Hz, tension de commande 24 VDC.

Mode de fonctionnement:

(  ) Mécanisme d'entraînement en mode homme mort

(  ) Mécanisme d'entraînement avec maintien (automatique) avec protection associée

selon SN EN 12453.

Équipement complémentaire et particulier

Tablier de porte avec vernis spécial:

(  ) RAL………..

(  ) ……………..

Caisson de store comme protection des mains (indispensable en cas de hauteur inférieure

à 2500 mm):

(  ) Aluminium  naturel

(  ) Acier galvanisé

(  ) Arbre tubulaire en acier galvanisé

(  ) Lamelles avec champ transparent (140 x 70 mm)

(  ) Lamelles avec perforation ronde (5 mm)

Nombre de lamelles: ............... pièce(s)

Partie latérale fixe

Réalisation:

(  ) Aspect identique à la porte

(  ) Avec porte pivotante en optique identique au tablier de porte, ferme-porte avec glissière,

poignées en aluminium pour cylindre

Équipement complémentaire et particulier pour les entraînements électriques:

(  ) Interrupteur à clé dans boîtier de la commande

(  ) Interrupteur à clé à montage apparent (AP)

(  ) Interrupteur à clé à montage encastré (UP)

(  ) .... Unité(s) émetteur portatif (en complément) exécution à 2 canaux

(  ) .... Unité(s) émetteur portatif (en complément) exécution à 4 canaux

(  ) Barrière lumineuse (à réflexion)

(  ) Barrière lumineuse (émetteur et récepteur)

(  ) 2 contacts inverseurs de relais librement programmables

(  ) 2 hauteurs d'ouverture programmables, à actionnement individuel

(  ) Connexion des systèmes d'avertissement de fumée (RWA) pour le désenfumage

(  ) Commande de feux de circulation 2x rouge-vert ou 2x rouge-vert avec réglage de priorité

(  ) Poussoir « Arrêt de secours »