Pos. 1  Porte rapide Gilgen Transrapid y compris mécanisme d'entraînement, avec sécurité certifiée

Contrôlé TÜV, correspondant aux exigences et normes SN EN 13241-1.

Porte rapide Gilgen Transrapid

Porte rapide à ouverture verticale pour l'utilisation à l'intérieur ainsi qu’à l'extérieur de bâtiments prestigieux, avec construction latérale autoportante en profilés d'acier galvanisés pliés.

Tablier de porte robuste en PVC de deux couches, renforcé de tissu, très résistant à la déchirure (épaisseur 3 mm) et profilés de renforcement y compris protection contre la pression du vent en acier à ressorts dans les poches du tablier avec galets de roulement doubles et champ transparent.

Vitesse d'ouverture max.1.8 m/s.

Résistance contre la charge de vent selon  EN 12424 classe 3.

Dimensions

Largeur libre (au maxi 10 m): ……….

Hauteur libre (au maxi 8.5 m): ……….

Largeur de passage libre: ……….

Hauteur de passage libre: ……….

Surfaces et couleurs:

Couleurs (selon RAL):

(  ) RAL 2004 Orangé pur

(  ) RAL 5010 Bleu gentiane

(  ) RAL 7038 Gris agate

Système de rails

Rail de roulement autoportant en profilé d'acier plié, galvanisé, avec barrière lumineuse intégrée.

Couvercle du caisson de rail relevable pour un accès simple pendant les travaux de service et d'entretien.

Des systèmes de traction et à ressorts intégrés pour une tension permanente du tablier et une compensation du poids assurent un fonctionnement silencieux et souple même dans des conditions difficiles.

Technique d'entraînement et de commande

Mécanisme d'entraînement à arbre creux pour des portes rapides

Mécanisme d'entraînement avec commande en fréquence avec dispositif de retenue y compris desserrage du frein pour l'ouverture par câble de traction. Type de protection du mécanisme d'entraînement IP 65, type de protection de la commande IP 54 avec interrupteur de fin de course digital. Tension d'alimentation (secteur): 3x400 V/N/PE/50 Hz, tension de commande 24 VDC.

Équipement complémentaire et spécial

Caisson de store et d'entraînement avec protection des mains (indispensable en cas de hauteur inférieure à 2500 mm):

(  ) Acier galvanisé

(  ) Vernis selon planche de coloris: ………..

Équipement complémentaire et particulier pour les entraînements électriques:

(  ) Interrupteur à clé,  dans boîtier de la commande

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 2 canaux

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 4 canaux

(  ) 2 contacts inverseurs de relais librement programmables

(  ) Interrupteur pour 2e hauteur d'ouverture dans couvercle de la commande

(  ) Connexion des systèmes d'avertissement de fumée (RWA) pour le désenfumage

(  ) Commande de feux de circulation 2x rouge-vert ou 2x rouge-vert avec réglage de priorité

(  ) Poussoir « Arrêt de secours »

(  ) Chaîne manuelle pour la commande de secours

(  ) Alimentation ininterrompue en courant pour une ouverture unique en cas de panne de courant