Pos. 1  Porte rapide Gilgen Transspeed y compris mécanisme d'entraînement, avec sécurité certifiée

Contrôlé TÜV, correspondant aux exigences et normes SN EN 13241-1.

Porte rapide Gilgen Transspeed

Porte rapide à ouverture verticale pour l'utilisation à l'intérieur ainsi qu’à l'extérieur protégé avec construction latérale autoportante en profilés d'acier galvanisés pliés.

Tablier robuste en PVC de deux couches, très résistant à la déchirure et profilés de renforcement y compris protection contre la pression du vent en acier à ressorts dans les poches du tablier avec galets de roulement doubles et champ transparent.

Résistance contre la charge de vent selon  EN 12424 classe 2.

Dimensions

Largeur libre (au maxi 5 m): ……….

Hauteur libre (au maxi 5 m): ……….

Largeur de passage libre: ……….

Hauteur de passage libre: ……….

Surfaces et couleurs:

Couleurs (selon RAL):

(  ) RAL 1018 Jaune zinc

(  ) RAL 2004 Orangé pur

(  ) RAL 3002 Rouge carmin

(  ) RAL 5010 Bleu gentiane

(  ) RAL 7038 Gris agate

Système de rails

Rail de roulement autoportant an profilé d'acier plié, avec détecteur de présence lumineux.

(  ) Constructions latérales avec système de traction intégré pour une tension permanente du tablier (BS)

(  ) Constructions latérales avec système a ressort intégré pour l’équilibrage du poids (GA)

Technique d'entraînement et de commande

Mécanisme d'entraînement à arbre creux pour des portes rapides

Mécanisme d'entraînement avec commande en fréquence avec dispositif de retenue intégré. Poignée EVAC par l'intermédiaire d'une manivelle de secours. Type de protection du mécanisme d'entraînement IP 65, type de protection de la commande IP 54 avec interrupteur de fin de course digital. Tension d'alimentation (secteur): 3x400 V/N/PE/50 Hz, tension de commande 24 VDC.

Équipement complémentaire et particulier

Caisson de store et d'entraînement avec protection des mains (indispensable en cas de hauteur inférieure à 2500 mm):

(  ) Aluminium naturel

(  ) Aluminium éloxé incolore

(  ) Acier galvanisé

(  ) Vernis selon planche de coloris: ………..

(  ) Système Anti-Crash : en cas d'un impact (collision), la plinthe de finition se décroche, la porte s'arrête et peut être repositionnée à la main. (uniquement pour des zones protégées du vent).

Équipement complémentaire et particulier pour les entraînements électriques:

(  ) Interrupteur à clé dans boîtier de la commande

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 2 canaux

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 4 canaux

(  ) 2 contacts inverseurs de relais librement programmables

(  ) Interrupteur pour 2e hauteur d'ouverture dans couvercle de la commande

(  ) Connexion des systèmes d'avertissement de fumée (RWA) pour le désenfumage

(  ) Commande de feux de circulation 2x rouge-vert ou 2x rouge-vert avec réglage de priorité

(  ) Poussoir « Arrêt de secours »

(  ) Ouverture de secours par câble de traction permettant d’ouvrir le desserrage du frein sur le  mécanisme d'entraînement

(  ) Chaîne manuelle pour la commande de secours

(  ) Alimentation ininterrompue en courant pour une ouverture unique en cas de panne de courant