Pos. 1  Porte sectionnelle Gilgen type ISO 40 y compris mécanisme d'entraînement, avec accessoires normaux et avec sécurité certifiée

Contrôlé TÜV, correspondant aux exigences et normes SN EN 13241-1

Porte sectionnelle Gilgen ISO

Avec construction du tablier de la porte en panneaux sandwich à séparation thermique, épaisseur du panneau 40 mm, surface à l’intérieur et à l’extérieur : vernis RAL ; à l’intérieur les panneaux sont rainurés horizontalement, à l'extérieur lisses avec micro-profilage 16 mm.

Dimensions

Largeur libre (au maxi 8 m): ……….

Hauteur libre (au maxi 6 m): ……….

Largeur de passage libre: ……….

Hauteur de passage libre: ……….

Surfaces et couleurs:

Couleur:

(  ) RAL 3000 - Rouge feu

(  ) RAL 5010 - Bleu gentiane

(  ) RAL 6009 - Vert sapin

(  ) RAL 7005 - Gris souris

(  ) RAL 7016 - Gris anthracite

(  ) RAL 8014 - Brun sépia

(  ) RAL 9002 - Blanc gris

(  ) RAL 9006 - Aluminium blanc

(  ) RAL 9007 - Aluminium gris

(  ) RAL 9010 - Blanc pur

Système de rails et compensation du poids

Système de rails entièrement vissé avec des vis à tête bombée M8.

En acier galvanisé avec protection latérale des mains, avec targette, arbre galvanisé et barre de torsion solidifiée, grenaillée et revêtue, pour l’équilibrage du poids, prévu pour 30.000 cycles de mouvement. Calfeutrage sur le pourtour en profilés EPDM de première qualité.

Exécution du système de rails:

(  ) Système de renvoi pour linteau réduit (T240 : hauteur de linteau nécessaire = 240 mm)

(  ) Système de renvoi pour linteau réduit (T340 : hauteur de linteau nécessaire = 340 mm)

(  ) Système de renvoi normal (T450 : hauteur de linteau nécessaire = 450 mm)

(  ) Extension en hauteur (T400 = élévation + 400 mm de hauteur de linteau nécessaire)

(  ) Extension en hauteur, arbre à ressort positionné en bas (T400hF = élévation + 200 mm de hauteur de linteau nécessaire)

(  ) Guidage vertical (T500 = hauteur libre + 550 mm de hauteur de linteau nécessaire)

(  ) Guidage vertical, arbre à ressort positionné en bas (T500hF = hauteur libre + 400 mm de hauteur de linteau nécessaire)

En option:

(  ) Augmentation des cycles de mouvement à 60.000 cycles

(  ) Accessoires pour inclinaison des rails de guidage entre 1 et 15 degrés

(  ) Accessoires pour inclinaison des rails de guidage entre 16 et 30 degrés

Technique d'entraînement et de commande

Mécanisme d'entraînement avec dispositif de retenue intégré. Type de protection du mécanisme d'entraînement IP 65, type de protection de la commande IP 54 avec interrupteur de fin de course digital (secteur). 3x400 V/N/PE/50 Hz, tension de commande 24 VDC.

Mode de fonctionnement:

(  ) Mécanisme d'entraînement en mode homme mort

(  ) Mécanisme d'entraînement avec maintien (automatique) avec dispositif de protection associé selon SN EN 12453.

Équipement complémentaire et particulier

Surface en option

Laquages spéciaux selon nuancier RAL:

(  ) à l'extérieur RAL………..

(  ) à l'intérieur RAL………..

Fenêtre en option

Installation:

(  ) .... pièce(s) champ transparent, inséré dans panneaux ISO, à arêtes vives,

env. 650 x 320 mm, isolé

(  ) .... pièce(s) champ transparent, inséré dans panneaux ISO, cintré,

r = 60 mm, 630 x 305 mm, isolé

Sections de cadre en ALU en option

Installation:

(  ) .... pièce(s) Section de cadre ALU section avec vitrage isolant en verre acrylique 20 mm

(2,5 / 15 / 2,5 mm)

(  ) .... pièce(s) Section de cadre ALU avec plaques alvéolaires quintuples en polycarbonate;

(  ) incolore (transparence 63%)

(  ) opaque (transparence 42%)

(  ) .... pièce(s) Section de cadre ALU vitrage isolant, résistant aux éraflures

Portillon de service en option

Installation:

(  ) Portillon intégré dans tablier de la porte, pour portes avec largeur libre inférieure à

< 6.000 mm, avec ferme-porte intégré avec glissière, poignées en aluminium pour cylindre avec serrure standard installée.

(  ) Serrure anti-panique

Seuil:

(  ) Seuil bas de 110 mm (en combinaison avec le portillon)

(  ) Seuil bas de 22 mm sans seuil de trébuchement (en combinaison avec le portillon et un rayon lumineux de sécurité à action avancée pour la surveillance de la ligne de fermeture principale)

Équipements complémentaires et spéciaux pour les entraînements électriques:

(  ) Interrupteur à clé dans boîtier de la commande

(  ) Interrupteur principal dans boîtier de la commande

(  ) Bouton-poussoir à clé à montage apparent (AP)

(  ) Bouton-poussoir à clé à montage encastré (UP)

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 2 canaux

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 4 canaux

(  ) Barrière lumineuse (réfléchissante), rayon d'action 8 m

(  ) Barrière lumineuse (émetteur et récepteur), rayon d'action 25 m

(  ) 2 contacts inverseurs de relais librement programmables

(  ) 2 hauteurs d'ouverture programmables, à actionnement individuel

(  ) Connexion des systèmes d'avertissement de fumée (RWA) pour le désenfumage

(  ) Commande de feux de circulation 2x rouge-vert ou 2x rouge-vert avec réglage de priorité

(  ) Poussoir « Arrêt de secours »