Pos. 1  Porte rapide Gilgen Transsprint-C y compris mécanisme d'entraînement, avec sécurité certifiée

Contrôlé TÜV, correspondant aux exigences et normes SN EN 13241-1.

Porte rapide Gilgen Transsprint-C

Porte rapide à ouverture horizontale pour l'utilisation à l'intérieur ainsi que dans des zones extérieures à l’abri des intempéries, avec parties latérales autoportantes pour la réception du rail de roulement supérieur et des arbres d'enroulement disposés latéralement.

Tablier de porte robuste en PVC de deux couches, renforcé de tissu, très résistant à la déchirure, avec un grand champ transparent. Barres en aluminium anodisées E6/EV1.

Système Anti-Crash: en cas d'un impact (collision), la plinthe de finition se décroche, la porte s'arrête et peut être repositionnée à la main.
Vitesse d'ouverture max. 3.0 m/s.

Vitesse de fermeture max. 1.0 m/s.

Résistance contre la charge de vent selon EN 12424 classe 2.

Dimensions

Largeur libre (au maxi 6 m): ……….

Hauteur libre (au maxi 6 m): ……….

Largeur de passage libre: ……….

Hauteur de passage libre: ……….

Surfaces et couleurs:

Couleurs (selon RAL):

(  ) RAL 1018 Jaune zinc

(  ) RAL 2004 Orangé pur

(  ) RAL 3002 Rouge carmin

(  ) RAL 5010 Bleu gentiane

(  ) RAL 7038 Gris agate

Système de rails

Parties latérales autoportantes en acier galvanisé, pour la réception du rail de roulement supérieur et des arbres d'enroulement disposés latéralement.

Technique d'entraînement et de commande

Mécanisme d'entraînement à arbre creux pour des portes rapides

Mécanisme d'entraînement commandé par invertisseur de fréquence.

En cas de panne de courant, la porte peut être ouverte manuellement.

Type de protection du mécanisme d'entraînement IP 65, type de protection de la commande IP 54 avec interrupteur de fin de course digital.

Tension d'alimentation (secteur): 3x400 V/N/PE/50 Hz, tension de commande 24 VDC.

Garnitures de sécurité à auto-surveillance sur le bord de fermeture et surveillance par barrières lumineuses intégrées dans les parties latérales.

Équipement complémentaire et particulier

Revêtement du caisson de store:

(  ) Vernis selon planche de coloris: ………..

(  ) Exécution en acier inoxydable VA (sans tablier)

Équipements complémentaires et spéciaux pour les entraînements électriques

(  ) Interrupteur à clé, dans boîtier de la commande

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 2 canaux

(  ) .... pièce(s) Émetteurs portatifs (en plus) exécution à 4 canaux

(  ) 2 contacts inverseurs de relais librement programmables

(  ) Interrupteur pour 2e hauteur d'ouverture dans couvercle de la commande

(  ) Connexion des systèmes d'avertissement de fumée (RWA) pour le désenfumage

(  ) Commande de feux de circulation 2x rouge-vert ou 2x rouge-vert avec réglage de priorité

(  ) Poussoir « Arrêt de secours »

(  ) Alimentation ininterrompue en courant pour une ouverture unique en cas de panne de courant