Pos. 1  Gilgen Schnelllauftor Transsprint-C inkl. Antrieb, mit zertifizierter Sicherheit

TÜV-geprüft und entspricht den geltenden Anforderungen und Normen der SN EN 13241-1.

Gilgen Schnelllauftor Transsprint-C

Horizontal öffnendes Schnelllaufrolltor für den Einsatz im Innenbereich sowie geschützten Aussenbereich mit selbsttragenden Seitenteilen zur Aufnahme der oberen Laufschiene und der seitlich angeordneten Wickelwellen.

Robuster Torbehang aus gewebeverstärktem, hochreisfestem, doppellagigem PVC-beschichtetem Gewebe mit grossem Sichtfenster. Holme Aluminium E6EV1 eloxiert.

Anti-Crash-System, Endleiste klinkt bei einem Crash aus, das Tor stoppt und kann manuell zurückgesetzt werden.
Öffnungsgeschwindigkeit max. 3.0 m/s.

Schliessgeschwindigkeit max. 1.0 m/s.

Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 Klasse 2.

Abmessungen

Lichte Breite (max. 6 m): ……….

Lichte Höhe (max. 6 m): ……….

Lichte Durchgangsbreite: ……….

Lichte Durchgangshöhe: ……….

Oberflächenausführung und Farben

Farben (in Anlehnung RAL):

(  ) RAL 1018 Zinkgelb

(  ) RAL 2004 Reinorange

(  ) RAL 3002 Karminrot

(  ) RAL 5010 Enzianblau

(  ) RAL 7038 Achatgrau

Schienensystem

Selbsttragende Seitenteile aus Stahl verzinkt, zur Aufnahme der oberen Laufschiene und der seitlich angeordneten Wickelwellen.

Antrieb- und Steuerungstechnik

Aufsteckantrieb für Schnelllauftore

Antrieb frequenzgesteuert.

Bei Stromausfall kann das Tor von Hand aufgeschoben werden.

Schutzart Antrieb IP 65, Schutzart Steuerung IP 54 mit digitalem Endschalter.

Anschlussspannung (Netz): 3x400 V/N/PE/50 Hz, Steuerungsspannung 24 VDC.

Selbstüberwachende Sicherheitskontaktleisten an der Schliesskante und Lichtschrankenüberwachung in den Seitenteilen integriert.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Ballenverschalungskasten:

(  ) Lackierung nach RAL-Farbkarte: ………..

(  ) Ausführung in Edelstahl VA (ohne Behang)

Zusatz- und Sonderausstattungen Elektroantriebe

(  ) Schlüsselschalter, im Steuerungsgehäuse
(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 2-Kanalausführung
(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 4-Kanalausführung
(  ) 2 freie, programmierbare Relais-Schaltkontakte
(  ) Schalter zur 2. Öffnungshöhe im Steuerungsdeckel
(  ) Rauch - Warnanlagen Anschluss (RWA) zur Entrauchung
(  ) Ampelsteuerung 2x Rot-Grün oder 2x Rot-Grün Vorfahrtregelnd
(  ) Not – Aus Taster
(  ) USV zum einmaligen Öffnen bei Stromausfall