Descriptiv

Projet:

Performance: Vitrage de balcon

Date de remise:

Descriptiv					Vitrage de balcon

Données techniques

Les vitrages de balcon sont composés de deux profilés en aluminium horizontaux fixés au

plafond et au sol ou au garde-corps du balcon. Le verre de sécurité trempé, fixé sur les

profilés, reste mobile et peut pivoter grâce à différents mécanismes.

Les vitrages sont composés de verre de sécurité trempé (dit ESG ou VST) de 6 mm, 8 mm

ou 10 mm d’épaisseur. L’épaisseur du verre qui doit être utilisé est indiquée sur le tableau

dimensionnel qui précise les dimensions recommandées pour les vitrages en fonction de

l’exposition du site. Le verre trempé ne se brise qu’en cas de choc violent. Dans ce cas, le

verre éclate en petits éclats non tranchants ne présentant aucun risque de blessure grâve.

Des structures en aluminium extrudé sont fixés sur les arêtes supérieure et inférieure du

vitrage. La fixation s’effectue à l’aide d’une rainure fraisée dans le verre puis d’une

sécurisation par collage. Les composant permettant le coulissage et l'ouverture sont déjà

montés sur les vantaux.

La première vitre s’ouvre à l’aide d’une poignée ; on peut la bloquer en position d’aération.

Il est possible de verrouiller (en option), à l’aide d’une clé, la serrure située dans la

poignée. Toutes les vitres qui suivent peuvent alors être poussées l’une après l’autre en

position de juxtaposition avec la vitre pivotante, ouvertes et rangées parallèlement au mur.

Lors de leur ouverture, les vitres se verrouillent les unes dans les autres. De cette façon, le

vitrage peut être ouvert partiellement ou totalement. Un système de fixation au mur

empêche les battants ouverts de se refermer. Sur des vitrages à plusieurs côtés, les

vantaux coulissants peuvent être positionnés sans gradation de + 90° à + 270° sur des

angles rentrants ou saillants.

Les dimensions des vantaux du vitrage Lumon 5 sont modulaires, c’est-à-dire disponibles

dans des largeurs et hauteurs de 20 en 20 mm. L’adaptation au balcon est réalisée à l’aide

des joints d’extrémités, des profilés de raccordement au mur et des rails télescopiques.

Pour les vitrages aux dimensions différentes, les dimensions modulaires sont disponibles

sur commande spéciale.

Le rail du haut est fixé au plafond à l’aide du rail télescopique ou au débord à l’aide

d’équerres de fixation. Le rail du bas est monté sur le garde-corps à l’aide d’équerres de

fixation ou fixé au sol ou au garde-corps à travers la partie inférieure du profilé. Toutes les

liaisons et fixations doivent être réalisées avec des moyens de fixation inoxydables.

Pour l'évacuation d’eau, on utilise une bavette en tôle d’acier ou d’aluminium poudré.

Pour l’étanchéité entre mur et vitrage, on utilise des joints transparents.

01/

1. Profilés aluminium

Les rails du haut, du bas, télescopiques et lesparcloses de vitrage sont en aluminium

extrudé et anodisés ou poudrés en polyester. Les rails haut et bas sont sélectionnés en

fonction de leur utilisation. Les couleurs standards sont :

- RAL 9006 gris

- RAL 9016 blanc

- RAL 7024 gris graphite

- autres couleurs RAL et surfaces anodisées sur demande, avec supplément de prix.

2. Vitrages

Les vitrages sont fabriqués en verre de sécurité trempé de 6 mm, 8 mm ou 10 mm.

L’épaisseur du verre à utiliser est indiquée sur les tableaux dimensionnels des vitres. Les

arêtes des vitres sont polies. Tous les verres répondent aux exigences des normes

EN 12150-1 et EN 572-8. Les parcloses de vitrage sont fixés sur la rainure fraisée du

verre et collées. Tous les autres vitrages destinés à combler les ouvertures sont

constitués de vitres fixes et de vitres ouvrables (vitres de nettoyage) en verre de

sécurité trempé de 6 mm.

3. Système de galets et de verrouillage

Sur la parclose supérieure du vitrage se trouve un chariot associé à la charnière et au

galet supérieurs. Sur la parclose inférieure du vitrage se trouve le chariot et le galet

inférieurs. En position d’ouverture (position de rangement), les vitres se verrouillent aux

niveaux supérieur et inférieur. Toutes les pièces sont fabriquées en aluminium, en acier

inoxydable ou en matière plastique de grande qualité. Les pièces en matière plastique sont

de couleur gris clair ou foncé selon les termes de la commande. Les pièces situées sur la

face intérieure du profilé sont toujours gris foncé.

4. Joints d’étanchéité

Entre le rail du bas et la parclose inférieure du vitrage, on utilise des joints en silicone

gris clair ou gris foncé. Entre le vitrage et les raccordements au mur sur les côtés, on peut

utiliser des joints en silicone dans des largeurs de 20 ou 30 mm pour la compensation de tolérances latérales et l’étanchement à la maçonnerie. Entre les vitres, on peut si nécessaire insérer des joints (en h) en PVC transparent. Entre le rail télescopique et le plafond, on utilise un joint d’étanchéité spécifique du rail télescopique (joint plafond).

5. Pièces de fixation

Toutes les vis sont inoxydables. Les rails hauts et bas sont fixés aux points de junction correspondants à l’aide de vis en acier inoxydable et de matériels de fixation adaptés et homologués. En fonction des profilés des rails qui doivent être fixés, on tilisera des ancrages à filet intérieur ou des boulons d’ancrage. Les équerres de fixation sont en aluminium.

6. Profilés de raccordement

Pour l'évacuation d'eau, les raccordements inférieurs au gros oeuvre sur l’allège peuvent être couverts à l’extérieur de tôles d’acier ou d’aluminium poudré galvanisé Sendzimir de 0,5 mm. En usine, les couleurs des tôles d’acier sont appliquées selon le nuancier RR et celles des tôles d’aluminium selon le nuancier RAL.

Aération

Les interstices de 2 à 3 mm entre les vitres permettent l’aération du balcon. La première vitre du vitrage peut être mise en position d’aération. IMPORTANT : Le balcon doit être aéré afin que les structures puissent sécher et rester fonctionnelles.

Étanchéité

Le vitrage de balcon Lumon sert de protection contre le vent et les intempéries. L’aération du

balcon étant nécessaire, les vitrages sont pas complètement étanches. Sous l’effet d’une pluie

battante directe ou d’une tempête de neige, l’eau et la neige peuvent, sous certaines onditions, pénétrer sur le balcon par les interstices entre les vitres.

Isolation thermique

La base des vitrages de balcons est constituée de profilés d’aluminium et de verre trempé de

sécurité sans séparation thermique. Un balcon récemment vitré n’est pas une pièce chaude

lorsque le vitrage est fermé et, de par sa conception, n’est pas un espace intérieur chaud normal. Même après la pose du vitrage, l’isolation thermique est assurée par les parois intérieures de la maison, de la fenêtre ou de la porte du balcon. Le vitrage de balcon n’apporte qu’un tampon thermique supplémentaire.

Isolation acoustique

Le niveau sonore sur le balcon, vitrage fermé, est réduit de 8 à 12 dB en fonction des ouvertures existantes, ce qui correspond à une réduction de moitié du niveau sonore audible.

Nettoyage

Les faces intérieures et extérieures des vitres peuvent être nettoyées depuis le balcon puisque les

vitres peuvent être orientées vers l’intérieur du balcon pendant le nettoyage.

Permis de construire

En Suisse, le droit applicable est celui des cantons. C’est pourquoi la décision rendue dans la procédure de permis de construire pour un vitrage de balcon peut varier d’un canton à l’autre. L’image de la façade n’est que peu modifiée par le vitrage transparent puisqu’il n’existe pas de profilés verticaux en aluminium entre les vitres. Il est recommandé de se renseigner au préalable des exigences des autorités à ce sujet auprès du service de l’urbanisme compétent. On se munira à cet effet de prospectus, de plans et le cas échéant d’une maquette.