Chiusino WIBATEC Tipo BVE-GD automatico (acciaio inossidabile)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK

BVE-GD automatico, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Con cerniera

a filo del pavimento e molla(e) a gas come dispositivo ausiliare di apertura, acciaio

inossidabile 1.4301, dopo la saldatura decapato in immersione, ampiamente

impermeabile agli odori ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non

appariscenti (max. superficie visibile 35 x 35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch