Ausschreibungstext RUFALEX 2011

AUTOROLL MAXI 55 Kassetten-Rolltor: ausgeschäumter MAXI 55 Rollladen

Rolltorkastensystem AUTOROLL MAXI 55 aus rollgeformtem Aluminium-Blech mit Druckgussseitenteilen, farbig beschichtet. Führungsschienen aus stranggepresstem Alu 26 x 80 mm. Antriebswelle aus verzinktem Stahl, in Kugellagerlagerung fixiert.

Rollladenpanzer MAXI 55 Windlastausführung, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 23 x 2,5 mm. Alu-Schiebeprofile 55 x 12 mm. Ausgeschäumt mit umweltfreundlichem und FCKW-freien Polyurethan, leicht bombiert, sehr flächenstabil.

Oberfläche aus hochabriebfestem Polyamidlack in 15 Standardfarben und mit 3 Zierrillen. Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Antriebs-Varianten:

Motorantrieb:

Wellenmodul 60 mm:

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit progressiver Endlagendefinition und integrierter Nothandbedienung und Abrollsicherung.

Steuerungen:

- Somfy Freeroll plug-and-play. Bedienung mittels Taster oder Funkhandsender.

Sicherheitsoptionen:

Hochschiebesicherung

- Sicherheitspaket aus stranggepressten Alu-Profilen (300 kg Druck geprüft)