Ausschreibungstext RUFALEX 2015

Rollladenbehang CLASSIC 30

Rollladenpanzer CLASSIC 30, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 35 x 3 mm oder 100 x 3 mm. Alu-Schiebeprofile 30 x 8 mm. Ausgeschäumt mit umweltfreundlichem und FCKW-freien Polyurethan, glatt, sehr flächenstabil.

Oberfläche aus hochabriebfestem Polyamidlack in 27 Standardfarben und mit 1 Zierrille.

Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.