Ausschreibungstext RUFALEX 2011

Modulares Rollladen-Einbausystem ECOMONT 16+: ECONOSAFE 37 Rollladen

ECOMONT 16+:

Selbsttragendes Rollladen-Einbausystem ECOMONT 16+, Fixsystem auf Führung montiert. Seitenlager höhenverstellbar aus Stahl verzinkt. Wellenlagerung über Kugellager mit Feststellschraube. Stranggepresste Führungsschiene 23 x 36 mm Windlastausführung, Aluminium farblos anodisiert mit Geräuschdämmungseinlage. Achtkant-Welle (Walze) aus verzinktem Stahl mit verschraubbaren Teleskopeinschub.

Variante (Einbruch-WK2 geprüft):

Rollladenpanzer ECONOSAFE 37, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 20 x 2 mm. Alu-Schiebeprofile 37 x 8 mm. stranggepresst, farblos anodisiert, leicht bombiert, mit 2 Zierrillen, absolut flächenstabil.

Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Antriebs-Varianten:

Kurbelantrieb:

- Handantrieb mit Gelenkkurbel aus Aluminium oder Stahl, weiss oder grau beschichtet. Kreuzgelenk aus Druckguss mit Abdeckplatte in identischer Farbe. Schneckenradgetriebe aus Zamak.

Motorantrieb:

Wellenmodul 40 mm:

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit elektronischer Endlagendefinition. Automatischer Behanglängenausgleich und Produktschutz bei festfrieren oder blockieren des Behanges.

Wellenmodul 60 mm:

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit drehmomentgesteuerter Endlagendefinition. . Automatischer Behanglängenausgleich, Hinderniserkennung und Produktschutz bei blockieren des Behanges.

Steuerungen:

- Funkfernsteuerung SIMU FRS / Somfy RTS vollumfänglich integriert. Mit Funkwand- oder Funkhandtaster.

- Rollladensteuerung NERO, Powerlinesystem (ohne Steuerungsleitung), mit Gruppen- und Einzelfunktion. Mit Einzel- und Zentralsteuerungsschalter.

Optionen:

Untersichtblende

Untersichtblende aus stranggepresstem Aluminium 90, 130 oder 170 mm, farblos anodisiert, adaptierbar, eingeklippt an verzinkten Blendenhaltern.

Frontblende

Direkt an Lagerplatte montierte Galerieblende. Wahlweise 220 oder 260 mm Höhe. Aus Aluminiumblech 2 mm.

Integriertes Insektenschutzrollo

Demontierbares und wartungsfreundliches Insektenschutzrollo. Kasten und Führungsschiene aus Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert. Anwendung für Fenster- & Türdimensionen.

Sicherheitsoptionen:

Endschienenverschlüsse

- Schieberiegel

- Zentralhebelverschluss

- Standardschloss

Hochschiebesicherung

- Sicherheitspaket aus stranggepressten Alu-Profilen (300 kg Druck geprüft)

Einbruchsicherheit WK2 geprüft

Systemausführung inklusive Sicherheitsbehang nach ENV 1627 (Ausgabe Juli 1997)