Textes d’appel d’offres RUFALEX 2006

ECOMONT 16+, système autoportant modulaire: Tablier volet roulant ECONOSAFE 37

Système de volet roulant autoportant ECOMONT. Supports latéraux en acier zingué montés sur les coulisses, axe télescopique d’entraînement octogonal (40mm) en acier zingué, paliers munis de roulements à billes. Coulisses en aluminium extrudé 21 x 30 mm, anodisées incolores avec profils antibruit pvc résistant aux intempéries.

Profil de volet roulant emboîté ECONOSAFE 37 avec ajours pour l’air et la lumière de 20 x 2 mm. Lames creuses en alu 37 x 8 mm, légèrement bombées et avec deux rainures.  Profil extrudé, anodisé incolore.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

Manuel :

Manœuvre avec treuil en zamak et manivelle en aluminium ou acier thérmolaqué  blanc, gris ou brun. Articulation et plaque de couverture dans les couleurs correspondantes.

A moteur :

axe de 40mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course électronique. Détection automatique d’obstacle et arrêt de sécurité à la monté lorsque le tablier est bloqué par le gel.

ou

Axe de 60mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course automatique par réduction du couple

Commandes électroniques :

Système radio SIMU FRS / Somfy RTS intégrée dans le caisson ou intégré dans le moteur (MSHz).

Commande par un émetteur mural ou portable à main.

ou

Système Power line NERO, transmission par le réseau 230v. Commande individuelle ou/et groupée.

Options :

Plafonnet

Plafonnet de fermeture sous la niche. Profil en aluminium extrudé de 90 ou 130 mm, anodisé incolore. Réglable en hauteur, fixé par clip.

Tôle frontale

Galerie, fixé directement au support latéral. Au choix à une hauteur de 220 mm ou 260 mm. En aluminium, épaisseur minimale 1,5 mm.

Moustiquaire intégrée

Moustiquaire enroulable facilement démontable. Caisson et coulisseaux en aluminium extrudé, anodisé incolore. Applicable aux dimensions de fenêtre.

Options de sécurité :

Verrouillage dans la lame finale

- verrous à vis

- verrouillage par levier central

- verrouillage par une serrure à clé

Protection contre soulèvement du tablier

- paquet de sécurité avec lames de volets roulants extrudées (testé 300kg)

Protection anti-effraction testée WK2

Système anti-effraction intégré avec tablier extrudé ECONOSAFE 37 testé ENV1627 (émis juillet 1997)