Textes d’appel d’offres  RUFALEX 2011

ECOMONT, système autoportant : Tablier volet roulant ECONOMIC 37

ECOMONT :

Système de volet roulant autoportant ECOMONT. Supports latéraux en acier zingué montés sur les coulisses, axe télescopique d’entraînement octogonal en acier zingué, paliers munis de roulements à billes. Coulisses en aluminium extrudé 23 x 31 mm ou 23 x 36 mm, anodisées incolores avec profils antibruit pvc résistant aux intempéries.

Profil de volet roulant emboîté ECONOMIC 37 avec ajours pour l’air et la lumière de 20 x 2 mm. Lames profilées creuses en alu 37 x 8 mm, légèrement bombées avec deux rainures. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 27 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

Manuel :

Manœuvre avec treuil en zamak et manivelle en aluminium ou acier thérmolaqué  blanc, gris ou brun. Articulation et plaque de couverture dans les couleurs correspondantes.

A moteur :

axe de 40mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course électronique. Détection automatique d’obstacle et arrêt de sécurité à la monté lorsque le tablier est bloqué par le gel.

ou

Axe de 60mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course automatique par réduction du couple

Commandes électroniques :

Système radio SIMU FRS / Somfy RTS intégrée dans le caisson ou intégré dans le moteur (MSHz).

Commande par un émetteur mural ou portable à main.

ou

Système Power line NERO, transmission par le réseau 230v. Commande individuelle ou/et groupée.

Options :

Plafonnet

Plafonnet de fermeture sous la niche. Profil en aluminium extrudé de 90, 130 ou 170 mm, anodisé incolore. Réglable en hauteur, fixé par clip.

Options de sécurité :

Verrouillage dans la lame finale

- verrous à vis

- verrouillage par levier central

- verrouillage par une serrure à clé

Protection contre soulèvement du tablier

- automatique