Texte d’appel d’offres  RUFALEX 2011

AUTOROLL SAFE 55, porte roulante à cassette : Tablier volet roulant ECONOSAFE 55

Système de porte roulante à cassette AUTOROLL SAFE 55 en tôle d’aluminium thermolaquée avec joues latérales en aluminium injecté. Axe d’entraînement octogonal en acier zingué, paliers munis de roulement à billes. Coulisses en aluminium extrudé 26 x 80 mm thermolaquées, avec profils antibruit pvc résistant aux intempéries.

Profil de volet roulant emboîté MAXISAFE 55. Lames creuses en alu 55 x 12 mm, légèrement bombées et avec trois rainures.  Profil extrudé, anodisé incolore.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

A moteur :

Axe de 70 mm ou 102 mm :

Moteur tubulaire 230 V à réglage de fin de course progressif à vis avec manœuvre de dépannage intégrée.

Commandes électroniques :

- Somfy Freeroll plug-and-play. Manœuvré avec émetteur à radio portable.

Protection anti-effraction testée WK3

Système anti-effraction intégré avec tablier extrudé MAXISAFE 55 testé ENV1627 (émis juillet 1997)