Texte d’appel d’offres RUFALEX 2015

ECOMONT 18+, système autoportant modulaire: Tablier volet roulant MAXI 55

ECOMONT 18+ :

Système de volet roulant autoportant ECOMONT 18+. Supports latéraux en acier zingué montés sur les coulisses, axe télescopique d’entraînement octogonal (60mm) en acier zingué, paliers munis de roulements à billes. Coulisses en aluminium extrudé 27 x 40 mm résistant au vent, anodisées incolores avec profils antibruit pvc + brosses pour le MAXI 55.

Profil de volet roulant emboîté MAXI 55 avec ajours pour l’air et la lumière de 23 x 2,5 mm. Lames profilées en alu 55 x 12 mm, légèrement bombées avec trois rainures avec embouts résistant au vent. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 15 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

Manuel :

Manœuvre avec treuil en zamak et manivelle en aluminium ou acier thérmolaqué  blanc, gris ou brun. Articulation et plaque de couverture dans les couleurs correspondantes.

A moteur :

axe de 40mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course électronique. Détection automatique d’obstacle et arrêt de sécurité à la monté lorsque le tablier est bloqué par le gel.

ou

Axe de 60mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course automatique par réduction du couple

Commandes électroniques :

Système radio SIMU FRS / Somfy RTS intégrée dans le caisson ou intégré dans le moteur (MSHz).

Commande par un émetteur mural ou portable à main.

ou

Système Power line NERO, transmission par le réseau 230v. Commande individuelle ou/et groupée.

Options :

Plafonnet

Plafonnet de fermeture sous la niche. Profil en aluminium extrudé de 90, 130 ou 170 mm, anodisé incolore. Réglable en hauteur, fixé par clip.

Tôle frontale

Galerie, fixé directement au support latéral. Au choix à une hauteur de 220 mm ou 260 mm. En aluminium, épaisseur minimale 2  mm.

Moustiquaire intégrée

Moustiquaire enroulable facilement démontable. Caisson et coulisseaux en aluminium extrudé, anodisé incolore. Applicable aux dimensions de fenêtre et de porte.

Options de sécurité :

Verrouillage dans la lame finale

- verrous à vis

- verrouillage par levier central

- verrouillage par une serrure à clé

Protection contre soulèvement du tablier

- paquet de sécurité avec lames de volets roulants extrudées (testé 300kg)