Ausschreibungstext RUFALEX 2015

MONTFIX Kassetten-Rollladen: ausgeschäumter ECONOMIC 37 Rollladen

Rollladenkastensystem MONTFIX aus rollgeformtem Aluminium-Blech mit Druckgussseitenteilen, farbig beschichtet. Führungsschienen aus stranggepresstem Alu 22 x 55 mm oder 22 x 45 mm. Antriebswelle aus verzinktem Stahl, in Kugellagerlagerung fixiert.

Rollladenpanzer ECONOMIC 37, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 20 x 2 mm. Alu-Schiebeprofile 37 x 8 mm. Ausgeschäumt mit umweltfreundlichem und FCKW-freien Polyurethan, leicht bombiert, sehr flächenstabil.

Oberfläche aus hochabriebfestem Polyamidlack in 27 Standardfarben und mit 2 Zierrillen. Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Antriebs-Varianten:

Kurbelantrieb:

- Handantrieb mit Gelenkkurbel aus Aluminium oder Stahl, weiss oder grau beschichtet. Kreuzgelenk aus Druckguss mit Abdeckplatte in identischer Farbe. Schneckenradgetriebe aus Zamak.

Motorantrieb:

Wellenmodul 40 mm:

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit elektronischer Endlagendefinition. Automatischer Behanglängenausgleich und Produktschutz bei festfrieren oder blockieren des Behanges.

Wellenmodul 60 mm:

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit drehmomentgesteuerter Endlagendefinition. . Automatischer Behanglängenausgleich, Hinderniserkennung und Produktschutz bei blockieren des Behanges.

Steuerungen:

- Funkfernsteuerung SIMU FRS / Somfy RTS vollumfänglich im Kasten integriert. Mit Funkwand- oder Funkhandtaster.

- Rollladensteuerung NERO, Powerlinesystem (ohne Steuerungsleitung), mit Gruppen- und Einzelfunktion. Mit Einzel- und Zentralsteuerungsschalter.

Sicherheitsoptionen:

Endschienenverschlüsse

- Schieberiegel

- Zentralhebelverschluss

- Standardschloss

Hochschiebesicherung

- Sicherheitspaket aus stranggepressten Alu-Profilen (300 kg Druck geprüft)