Texte d’appel d’offres RUFALEX 2015

MONTFIX, volet roulant à cassette : Tablier volet roulant ECONOMIC 37

Système à cassette MONTFIX en tôle d’aluminium thermolaquée avec joues latérales en aluminium injecté. Axe d’entraînement octogonal (40/60mm) en acier zingué, paliers munis de roulement à billes. Coulisses en aluminium extrudé 22 x 55 mm ou 22 x 45 mm anodisées incolores ou thermolaquées, avec profils antibruit pvc résistant aux intempéries.

Profil de volet roulant emboîté ECONOMIC 37 avec ajours pour l’air et la lumière de 20 x 2 mm. Lames profilées creuses en alu 37 x 8 mm, légèrement bombées avec deux rainures. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 27 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

Manuel :

Manœuvre avec treuil en zamak et manivelle en aluminium ou acier thérmolaqué  blanc, gris ou brun. Articulation et plaque de couverture dans les couleurs correspondantes.

A moteur :

axe de 40mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course électronique. Détection automatique d’obstacle et arrêt de sécurité à la monté, lorsque le tablier est bloqué par le gel.

Axe de 60mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course automatique par réduction du couple.

Commandes électroniques :

Système radio SIMU FRS / Somfy RTS intégré dans le caisson ou intégré dans le moteur (MSHz).

Commande par un émetteur mural ou portable à main.

ou

Système Power line NERO, transmission par le réseau 230v. Commande individuelle ou/et groupée.

Options de sécurité :

Verrouillage sur la lame finale

- verrous à vis

- verrouillage par levier central

- verrouillage système Rufalock

- verrouillage à clé

Protection contre soulèvement du tablier

- paquet de sécurité avec lames de volets roulants extrudées (testé 300kg)

Protection anti-effraction testée WK2

Système anti-effraction intégré avec tablier extrudé ECONOSAFE 37 testé ENV1627 (émis juillet 1997)