Texte d’appel d’offres  RUFALEX 2015

MONTFIX MAXI, volet roulant à cassette : Tablier volet roulant MAXI 55

Système à cassette MONTFIX en tôle d’aluminium thermolaquée avec joues latérales en aluminium injecté. Axe d’entraînement octogonal (60mm) en acier zingué, paliers munis de roulement à billes. Coulisses en aluminium extrudé 26 x 80 mm anodisées incolores ou thermolaquées, avec profils antibruit pvc résistant aux intempéries.

Profil de volet roulant emboîté MAXI 55 avec ajours pour l’air et la lumière de 23 x 2,5 mm. Lames profilées en alu 55 x 12 mm, légèrement bombées avec trois rainures. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 15 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

Manuel :

Manœuvre avec treuil en zamak et manivelle en aluminium ou acier thérmolaqué  blanc, gris ou brun. Articulation et plaque de couverture dans les couleurs correspondantes.

A moteur :

Axe de 60mm :

Moteur tubulaire 230 V avec réglage de fin de course progressif à vis.

Commandes électroniques :

Système radio SIMU FRS / Somfy RTS intégré dans le caisson ou intégré dans le moteur (MSHz).

Commande par un émetteur mural ou portable à main.

ou

Système Power line NERO, transmission par le réseau 230v. Commande individuelle ou/et groupée.

Options de sécurité :

Verrouillage sur la lame finale

- verrous à vis

- verrouillage par levier central

- verrouillage à clé

Protection contre soulèvement du tablier

- paquet de sécurité avec lames de volets roulants extrudées (testé 300kg)