| Rep. ### FHK Feuille 1 de 9 20.11.03 | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conduite de chauffage FLEXWELL® Tube composite à double paroi, préfabriqué et contrôlé en usine, flexible, autocompensant, avec isolation thermique Température de service : de –169°C à 150ºC Exécution : PN 25 constituée : d’un tube intérieur ondulé en acier inox, de conducteurs de surveillance spiralés pour la surveillance en continu de la conduite sur toute sa longueur, d’une isolation thermique flexible en mousse rigide de polyuréthane exempte de HCFC, d’entretoises spiralées réalisées dans le même matériau, d’une gaine ondulée en acier protégée contre la corrosion par une double couche de laque de protection Polyment et d’une gaine extérieure extrudée et sans joint soudé en polyéthylène, selon fiche de travail AGI Q 167. m crt. FHK 30/91 DN 25 m crt. FHK 30/116 DN 25 m crt. FHK 39/116 DN 32 m crt. FHK 39/148 DN 32 m crt. FHK 60/148 DN 50 m crt. FHK 75/171 DN 65 m crt. FHK 98/171 DN 80 m crt. FHK 98/220 DN 80 m crt. FHK 127/220 DN 100 m crt. FHK 147/220 DN 125 m crt. FHK 200/310 DN 150 |  |  |

### FHK

Feuille 2 de 9

20.11.03

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raccord FHK pour la réalisation de raccords enserrant le tube ondulé intérieur comme le tube extérieur, ainsi que pour la liaison avec d’autres conduites raccordées, avec dispositif de branchement de l’installation de surveillance Raccord FHK selon exécution : Type GR : Fiche trav. FHK 3.301.1 Joint à bague graphite DN25 - DN65, PN25 Type A, B, DE : Fiche trav. FHK 3.301.2 Raccord DN80 – DN125, PN16 Type G : Fiche trav. FHK 3.301.3 Raccord soudé DN25 – DN150, PN 25, Pièce pour FHK 30/91 DN 25 Pièce pour FHK 30/116 DN 25 Pièce pour FHK 39/116 DN 32 Pièce pour FHK 39/148 DN 32 Pièce pour FHK 60/148 DN 50 Pièce pour FHK 75/171 DN 65 Pièce pour FHK 98/171 DN 80 Pièce pour FHK 98/220 DN 80 Pièce pour FHK 127/220 DN 100 Pièce pour FHK 147/220 DN 125 Pièce pour FHK 200/310 DN 150 |  |  |

### FHK

Feuille 3 de 9

20.11.03

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raccord de continuité FHK pour relier deux conduites FLEXWELL du type FHK complet avec raccords d’extrémité, isolation thermique, avec protection anticorrosion extérieure PE étanche à l’humidité Pour conduite de chauffage : Pour conduite d’évacuation d’eaux usées : Raccord de liaison FHK selon exécution : Type PN16 : Fiche trav. FHK 3.303.1 DN25 – DN125, PN16 Type PN25 : Fiche trav. FHK 3.303.2 soudé DN25 – DN150, PN25 Pièce pour FHK 30/91 DN 25 Pièce pour FHK 30/116 DN 25 Pièce pour FHK 39/116 DN 32 Pièce pour FHK 39/148 DN 32 Pièce pour FHK 60/148 DN 50 Pièce pour FHK 75/171 DN 65 Pièce pour FHK 98/171 DN 80 Pièce pour FHK 98/220 DN 80 Pièce pour FHK 127/220 DN 100 Pièce pour FHK 147/220 DN 125 Pièce pour FHK 200/310 DN 150 |  |  |

| Rep. ### FHK Feuille 4 de 9 20.11.03 | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dérivation en T pour conduite de chauffage urbain FLEXWELL®, isolation thermique, avec protection anticorrosion extérieure PE étanche à l’humidité. Raccords nécessaires non compris. Exécution : Fiche trav. FHK 3.304 Conduite de chauffage : Dérivation DN .../ DN Conduite pour eaux usées : Dérivation DN .../ DN Indiquer l’exécution et les dimensions à la commande. Type FHK = Conduite principale/Dérivation Pièce pour FHK 30/91 DN 25 / DN ... Pièce pour FHK 30/116 DN 25 / DN ... Pièce pour FHK 39/116 DN 32 / DN ... Pièce pour FHK 39/148 DN 32 / DN ... Pièce pour FHK 60/148 DN 50 / DN ... Pièce pour FHK 75/171 DN 65 / DN ... Pièce pour FHK 98/171 DN 80 / DN ... Pièce pour FHK 98/220 DN 80 / DN ... Pièce pour FHK 127/220 DN 100 / DN ... Pièce pour FHK 147/220 DN 125 / DN ... Pièce pour FHK 200/310 DN 150 / DN ... |  |  |

### FHK

Feuille 5 de 9

20.11.03

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coude d’entrée d’immeuble FHK pour entrée d’immeuble à angle droit ou passage dans la dalle de fondation, Coude 90°, préisolé en usine, Longueur des branches 1,5 x 1,5 m, constitué d’un tube acier DIN, d’une isolation en mousse de PUR rigide, d’une gaine de protection en PE-HD, complet, avec manchon réducteur PE-HD correspondant. Raccords nécessaires non compris. Les supports nécessaires à la fixation du coude sur la maçonnerie seront fourniset fixés par le maître de l’ouvrage. Exécution : Fiche trav. FHK 3.306 Pièce pour FHK 30/91 DN 25 Pièce pour FHK 30/116 DN 25 Pièce pour FHK 39/116 DN 32 Pièce pour FHK 39/148 DN 32 Pièce pour FHK 60/148 DN 50 Pièce pour FHK 75/171 DN 65 Pièce pour FHK 98/171 DN 80 Pièce pour FHK 98/220 DN 80 Pièce pour FHK 127/220 DN 100 Pièce pour FHK 147/220 DN 125 Pièce pour FHK 200/310 DN 150 |  |  |

| Rep. ### FHK Feuille 6 de 9 20.11.03 | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raccord de transition entre conduite de chauffage urbain FLEXWELL® et tube à gaine composite pour pose enfouie, constitué d’un raccord de réduction préisolé PE-HD, avec tube acier, une extrémité pourvue d’une douille d’appui FHK soudée, l’autre extrémité prévue pour soudage ainsi que manchon réducteur PE-HD, gaines thermorétractables, mousse de PUR, liaison pour câble de signalisation. Raccords nécessaires non compris. La liaison soudée entre l’extrémité à souder du raccord de transition et le tube à gaine composite sera effectué par le maître de l`ouvrage. Type FHK Type KMR Pièce pour FHK 30/91 DN 25/90 Pièce pour FHK 30/116 DN 25/110 Pièce pour FHK 39/116 DN 32/110 Pièce pour FHK 39/148 DN 32/125 Pièce pour FHK 60/148 DN 50/125 Pièce pour FHK 75/171 DN 65/140 Pièce pour FHK 98/171 DN 80/160 Pièce pour FHK 98/220 DN 80/180 Pièce pour FHK 127/220 DN 100/200 Pièce pour FHK 147/220 DN 125/225 Pièce pour FHK 200/310 DN 150/200 |  |  |

| Rep. ### FHK Feuille 7 de 9 20.11.03 | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traversée murale FHK Type : bague fonte Fiche trav. FHK 3.305.1 Manchon d’étanchéité en fonte, avec joint éprouvé à long terme, complet, en exécution étanche à l’eau (perçage et obturation des traversées murales par le maître de l`ouvrage. Pièce pour FHK 30/91 DN 25 Pièce pour FHK 30/116 DN 25 FHK 39/116 DN 32 Pièce pour FHK 39/148 DN 32 FHK 60/148 DN 50 Pièce pour FHK 75/171 DN 65 FHK 98/171 DN 80 Pièce pour FHK 98/220 DN 80 FHK 127/220 DN 100 FHK 147/220 DN 125 Pièce pour FHK 200/310 DN 150 |  |  |

### FHK

Feuille 8 de 9

20.11.03

| Rep. | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traversée murale FHK Type : Doyma Fiche trav. FHK 3.305.2/3 pour montage à l’intérieur des bâtiments ou dans des tranchées, étanche aux eaux souterraines 0,3 bar, constituée de 1 raccord conique à joint Doyma type A et type C40 pour carottage ou tube de cuvelage type 3000. Le manchon tubulaire en acier (avec protection anti-corrosion) et / ou le tube de chemisage sera fournie et monté par le maître de l`ouvrage. Pièce pour FHK 30/91 DN 25 Pièce pour FHK 30/116 DN 25 FHK 39/116 DN 32 Pièce pour FHK 39/148 DN 32 FHK 60/148 DN 50 Pièce pour FHK 75/171 DN 65 FHK 98/171 DN 80 Pièce pour FHK 98/220 DN 80 FHK 127/220 DN 100 FHK 147/220 DN 125 Pièce pour FHK 200/310 DN 150 |  |  |

| Rep. ### FHK Feuille 9 de 9 20.11.03 | Qté. | Désignation | Prix unitaire EURO | Prix total EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entrée à fourreau pour bâtiments ou tranchées, étanche aux eaux souterraines, constituée d’un jeu de patins de guidage, d’un manchon réducteur et de manchettes thermorétractables d’étanchéité. Le manchon tubulaire en acier (avec protection anti-corrosion) et / ou le tube de chemisage sera fournie et monté par le maître de l`ouvrage. Pièce pour FHK 30/91 DN 25 Pièce pour FHK 30/116 DN 25 FHK 39/116 DN 32 Pièce pour FHK 39/148 DN 32 FHK 60/148 DN 50 Pièce pour FHK 75/171 DN 65 FHK 98/171 DN 80 Pièce pour FHK 98/220 DN 80 FHK 127/220 DN 100 FHK 147/220 DN 125 Pièce pour FHK 200/310 DN 150 |  |  |