| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FLEXWELL-Fernheizkabel®, biegbar, selbstkompensierend, auf Trommeln gewickelt, mit Werksprüfungen und Prüfzeugnissen für Betriebstemperaturen von -169 C bis +150 C, einsetzbar bis PN 25, bestehend aus einem Innenrohr aus Edelstahl mit strömungstechnisch optimierter Wendelwellung, wendelförmig angeordneten Überwachungsadern zur lückenlosen Überwachung der gesamten Rohrleitung, einer Wärmedämmung aus flexiblem Polyurethan-Hartschaum, (FCKW-frei) wendelförmigen Abstandhaltern aus gleichem Material, einem gewellten Stahlmantelrohr aus Edelstahl sowie einem durchgehendem Korrosionsschutz aus einer Polymentschicht und einem nahtlos aufextrudierten Polyethylen-Mantel, entsprechend AGI-Arbeitsblatt Q 167. Max. Lieferlänge, je nach Abmessung bis 1000 m Lfd. m Typ 30/91 Lfd. m Typ 39/116 Lfd. m Typ 60/148 Lfd. m Typ 75/171 Lfd. m Typ 98/171 Lfd. m Typ 98/220 Lfd. m Typ 127/220 Lfd. m Typ 147/220 Lfd. m Typ 200/310 Trassenwarnband Für die unterirdische Verlegung von Fernwärmeleitungen Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“ Rolle á 250 m Länge Stück |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anschlussverbindung für FLEXWELL-Fernheizkabel zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung von Innen- und Mantelrohr auf der Baustelle, für den Übergang auf bauwerksinterne Installationen, mit Anschlussvorrichtung für Überwachungsanlage . Lieferung in den Ausführungen A, B, DE (Edelstahl W.-NR. 14571 bis PN 16) GR bis PN 25 sowie als Schweissverbindung bis PN 25, Ausführung G. Stück Typ 30/91, Ausführung Stück Typ 39/116, Ausführung Stück Typ 60/148, Ausführung Stück Typ 75/171, Ausführung Stück Typ 98/171, Ausführung Stück Typ 98/220, Ausführung Stück Typ 127/220, Ausführung Stück Typ 147/220, Ausführung Stück Typ 200/310, Schweissverbindung |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Durchgangsverbindung für FLEXWELL-Fernheizkabel, kompl. mit Anschlussverbindungen, wärmeisoliert, mit feuchtigkeitsdichtem äusseren PE-Korrisionsschutz Für Heizungsleitung Für Brauchwasserleitung Stück für Typ FHK 30/91 Stück für Typ FHK 39/116 Stück für Typ FHK 60/148 Stück für Typ FHK 75/171 Stück für Typ FHK 98/171 Stück für Typ FHK 98/220 Stück für Typ FHK 127/220 Stück für Typ FHK 147/220 Stück für Typ FHK 200/310 |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | T-Abzweig für FLEXWELL-Fernheizkabel®, wärmeisoliert, mit feuchtigkeitsdichtem äußeren PE-HD- Korrosionsschutz für Heizungs*- oder Brauchwasserleitung* “*“ (Bitte bei der Bestellung Angeben) Erforderliche Anschlussverbindungen sind nicht enthalten. (Typ FHK = Hauptleitung/Abzweig) Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK Stück für Typ FHK |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | Hauseinführungsbogen, für FLEXWELL-Fernheizkabel, 90°, werkseitig vorisoliert, Schenkellänge 1,5 x 1,5 m, für scharfwinklige Hauseinführungen oder Einführungen durch die Fundamentplatte, bestehend aus einem Stahlinnenrohr DIN 2448/DIN 2458, einer PUR-Hartschaum-dämmung und einem PE-HD Mantelrohr; komplett mit passender PE-HD-Reduziermuffe. Erforderliche Anschlussverbindungen sind nicht enthalten. Die erforderlichen Halterungen für die Befestigung der Bogen am Mauerwerk sind bauseits zu beschaffen und anzubringen. Stück für Typ FHK 30/91 Stück für Typ FHK 39/116 Stück für Typ FHK 60/148 Stück für Typ FHK 75/171 Stück für Typ FHK 98/171 Stück für Typ FHK 98/220 Stück für Typ FHK 127/220 Stück für Typ FHK 147/220 Stück für Typ FHK 200/310 |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | Übergang (FHK-KMR) von FLEXWELL-Fernheizkabel® auf Kunststoffmantelrohr im Erdreich, bestehend aus einem vorisolierten PE-HD-Reduzierstück mit Innenrohr aus Stahl DIN 2448/DIN 2458, ein Ende mit angeschweißter FHK-Stützbuchse, das andere als Anschweißende sowie einer PE-HD-Reduziermuffe, Schrumpfschläuchen, PUR-Schaum, Meldeaderverbindung. Erforderliche Anschlussverbindungen sind nicht enthalten. Die Schweißnahtverbindung zwischen dem Anschweißende des Übergangsstückes und dem Kunststoffmantelrohr ist bauseits vorzusehen. Stück passend für Übergang DN 25/90 auf FHK 30/91 DN 32/110 auf FHK 39/116 DN 50/125 auf FHK 60/148 DN 65/140 auf FHK 75/171 DN 80/160 auf FHK 98/171 DN 80/180 auf FHK 98/220 DN 100/200 auf FHK 127/220 DN 125/225 auf FHK147/220 DN 150/200 auf FHK 200/310 |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | MauerdurEURührung für FLEXWELL-Fernheizkabel, aus profilierter Guss-Dichtungsbuchse mit dauerbeständigem Dichtring, komplett in wasserdichter Ausführung (Herstellen und Verschließen der Mauerdurchbrüche bauseits). Stück für Typ FHK 30/91 Stück für Typ FHK 39/116 Stück für Typ FHK 60/148 Stück für Typ FHK 75/171 FHK 98/171 Stück für Typ FHK 98/220 FHK 147/220 FHK 147/220 Stück für Typ FHK 200/310 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hülserohreinführung für FLEXWELL-Fernheizkabel in Gebäude oder Schächte, dicht gegen drückendes Wasser, bestehend aus einem Satz Gleitkufen, Reduzierkappe, sowie Schrumpfmanschetten zur Abdichtung. Das Stahlhülsrohr (mit Korrosionsschutz) ist bauseits beizustellen und einzubauen. Stück für Typ FHK 30/91 Stück für Typ FHK 39/116 Stück für Typ FHK 60/148 Stück für Typ FHK 75/171 FHK 98/171 Stück für Typ FHK 98/220 FHK 147/220 FHK 147/220 Stück für Typ FHK 200/310 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ringraumdichtung für FLEXWELL-Fernheizkabel in Gebäude oder Schächten, dicht gegen drückendes Wasser bar, bestehend aus je 1 Stck. Dichtungseinsatz Typ A und Typ C40 für Kernbohrung oder Zementfutterrohre. Das Stahlhülsrohr (mit Korrosionsschutz) bzw. Futterrohr ist bauseits zu stellen und einzubauen. Stück für Typ FHK 30/91 Stück für Typ FHK 39/116 Stück für Typ FHK 60/148 Stück für Typ FHK 75/171 FHK 98/171 Stück für Typ FHK 98/220 FHK 147/220 FHK 147/220 Stück für Typ FHK 200/310 |  |  |