Modell: 	GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean HIGH mit Gummiprofil und Bürstenprofil

für extreme und starke Belastung

Hersteller: 	GEGGUS

Produktion: 	Made in Germany

Produkt: 	Eingangsmatte

Einsatzbereiche:	Außenbereich

Befahrbarkeit:	Top Clean HIGH 42: Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, PKW, Gabelstapler

Aluprofil: 	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke b. 2,5 mm) für 	aufliegende u. freitragende Verlegung. (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)

Obermaterial: 	Antirutsch Gummiprofil (EPDM), längs- u. quergeriefelt, strapazierfähig im Wechsel mit 	Bürstenprofil aus Polyamid 6.

Unterseite:	Schalldämmender Polyethylen-Schaum

Verbindung:	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm

Verschluss: 	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei)

Profilabstand: 	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Gummiprofil R9 nach DIN 51130, Bürstenprofil R13 nach DIN 51130

UV-beständig: DIN 7863

Aluminium recyclebar

Farbe Gummiprofil:

Schwarz

Standardfarben Bürstenprofil:

Grau

Schwarz

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

B (mm): '..........'

T (mm): '..........'

Sonderanfertigung Rahmen und Matten: Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich

Optional:

Aussparungen/Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Orientierungshilfen für Seheinschränkungen: Visuelle u. taktile Leitsysteme für Eingangsmatten